Ngày soạn: 13/11/2016

Tiết 26.   SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT, THÉP

NAM CHÂM ĐIỆN

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Mô ta được TN về sự nhiễm từ của sắt và thép.

+ Giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện.

+ Nêu được 2 cách làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên 1 vật.

- Kĩ năng:

+ Mắc được mạch điện theo sơ đồ.

+ Sử dụng biến trở trong mạch.

+ Sử dụng các dụng cụ đo điện.

- Thái độ: Thực hiện an toàn điện, yêu thích môn học.

B. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: chuẩn bị cho 3 nhóm HS

+ 1 ống dây có khoảng 500 - 700 (Vòng)

+ 1 la bàn ; 1 giá TN ; 1 biến trở ; 1 công tắc ; 1 nguồn điện 3V - 6V.

+ 5 đoạn dây nối ; 1 ít đinh ghim bằng sắt.

+ 1 lõi sắt non và 1 lõi thép đặt vừa trong lòng ống.

+ 1 Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hđ1: Kiểm tra vấn đáp. Đặt vấn đề.

- Hđ 2, 3: PP thực nghiệm, đàm thoại, phát hiện kiến thức mới...

- Hđ4: Vận dụng, củng cố.

### D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra. Đặt vấn đề (5p)

| - GV nêu yêu cầu kiểm tra: + Tác dụng từ của dòng điện được biểu hiện như thế nào? + Nêu cấu tạo và hoạt động của nam châm điện đã học ở lớp 7? + Trong thực tế nam châm điện được dùng để làm gì? → Nhận xét, cho điểm. | - HS1 lên bảng: + Dòng điện gây ra lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt gần nó. Ta nói dòng điện có tác dụng từ. + Nam châm điện gồm 1 ống dây có lõi sắt non. Khi dòng điện chạy qua ống dây thì lõi sắt bị nhiễm từ trở thành nam châm điện. Ngắt dòng điện lõi sắt mất từ tính. + Trong thực tế nam châm điện được dùng để làm 1 bộ phận của cần cẩu, rơ le điện từ,... |
| --- | --- |

- ĐVĐ: Chúng ta biết sắt và thép đều là vật từ. Vậy sắt và thép có nhiễm từ giống 
	nhau không? Tại sao lõi của nam châm điện lại là lõi sắt non mà không phải 
	là lõi thép?

Hđ2. I, Sự nhiễm từ của sắt và thép (17p)

| - Cho các nhóm nghiên cứu yêu cầu TN (SGK-68) - GV giao dụng cụ TN cho các nhóm. Yêu cầu các nhóm tiến hành TN, trả lời câu C1. - Yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả TN. - Cho HS nghiên cứu mục đích TN (H25.2) và tiến hành TN. -? Qua TN (H25.1 và H25.2) em rút ra kết luận gì ? - GV thông báo về sự nhiễm từ của sắt và thép. | 1, Thí nghiệm + Khi đóng công tắc K kim nam châm bị lệch khỏi phương ban đầu. + Khi đặt lõi sắt hoặc lõi thép trong lòng cuộn dây, đóng công tắc K góc lệch của kim nam châm lớn hơn so với trường hợp không có lõi sắt hoặc lõi thép. → Lõi sắt và lõi thép làm tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện chạy qua. + Lõi sắt làm tăng tác dụng từ mạnh hơn lõi thép trong ống dây có dòng điện chạy qua. - C1: Khi ngắt dòng điện đi qua ống dây thì lõi sắt non bị mất hết từ tính. Còn lõi thép vẫn giữ được từ tính. 2, Kết luận (SGK-68) |
| --- | --- |

Hđ3. II, Nam châm điện (10p)

| - Yêu cầu HS nghiên cứu TN (H25.3) - Yêu cầu HS các nhóm thảo luận C2. - Em hãy nêu ý nghĩa con số: (1000 - 1500) và (1A - 22) - Cho HS làm TN trong trường hợp: + Tăng dòng điện. + Tăng số vòng dây. - Cho HS tiến hành TN, trả lời câu C3 HS tiến hành TN → Quan sát hiện tượng nam châm điện hút đinh ghim để trả lời câu C3. | - Các nhóm tìm hiểu cấu tạo của nam châm điện, và ý nghĩa các con số ghi trên cuộn dây của nam châm điện. - C2: + Cấu tạo: Gồm 1 ống dây dẫn trong có lõi sắt non. + Các con số (1000 - 1500) ghi trên ống dây cho biết ta có thể sử dung ống dây ở trường hợp 1000 vòng hoặc 1500 vòng để nối 2 đầu của ống dây với nguồn điện. + Con số (1A - 22) cho biết ống dây dùng được dòng điện tối đa là 1A. ống dây có điện trở 22 - C3: + Nam châm b mạnh hơn nam châm a + Nam châm d mạnh hơn nam châm c + Nam châm e mạnh hơn nam châm b, d |
| --- | --- |

Hđ4. Vận dụng - Củng cố (13p)

| - Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C4, C5, C6. Yêu cầu HS đứng tại chỗ để trả lời. -? Qua bài ta cần nắm được những kiến thức gì? Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK. | - HS đứng tại chỗ trả lời câu C4, C5, C6 - C4: Vì khi chạm vào đầu thanh nam châm thì mũi kéo bị nhiễm từ và trở thành 1 nam châm, mặt khác kéo làm bằng thép nên sau khi không còn tiếp xúc với nam châm nữa nó vẫn giữ được từ tính. - C5: Ngắt dòng điện đi qua ống dây của nam châm. - C6: + Có thể chế tạo nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện qua ống dây + Chỉ cần ngắt dòng điện qua ống dây thì nam châm điện mất hết từ tính. + Đổi tên cực của nam châm bằng cách đổi chiều dòng điện qua ống dây đó. * Ghi nhớ: (SGK-69) |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà

- Học kĩ lại nội dung kiến thức của bài theo vở ghi kết hợp với SGK.

- Đọc phần “Có thể em chưa biết”.

- Làm các BT (SBT).

- Đọc và nghiên cứu trước §26.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KIỂM TRA CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 13