| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẠM VĂN CỘI Đề chính thức | ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I NĂM HỌC: 2023-2024 MÔN: VẬT LÍ, LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) |  |
| --- | --- | --- |
| (Đề có 01 trang) |  |  |

Câu 1: (2,5 điểm)

a/ Phát biểu định luật Ôm. Viết hệ thức, nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong hệ thức.

b/ Một dây dẫn có điện trở R = 30Ω, coi như không thay đổi, được mắc vào hiệu điện thế 24V. Tính cường độ dòng điện của của dây dẫn đó.

Câu 2: (3,0 điểm)

a/ Vì sao người ta lại đặt tên cho các cực từ của nam châm là cực Bắc và cực Nam ?

b/ Biết chiều một đường sức từ của một thanh nam châm thẳng như hình 23.5. Hãy xác định tên hai từ cực ở hai đầu A, B của nam châm.

c/ Phát biểu qui tắc nắm tay phải.

Câu3: (1,5 điểm)

Trên một biến trở con chạy có ghi ( 20Ω - 1A).

a/ Nêu ý nghĩa số ghi trên biến trở.

b/ Tính chiều dài dây làm biến trở, biết tiết diện của dây là 0,2mm2 và điện trở suất của dây là 0,4.10-6Ω.m

Câu 4: (3,0 điểm)

Một bếp điện mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 110V thì cường độ dòng điện qua bếp là 4A.

a) Tính điện trở bếp và công suất tiêu thụ điện của bếp.

b) Tính nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 30 phút.

c) Nếu cắt ngắn dây điện trở đi một nửa và vẫn mắc vào hiệu điện thế trên thì công suất của bếp so với lúc chưa cắt ra sao ?

-----HẾT-----

| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẠM VĂN CỘI Đề chính thức | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NH 2023-2024 MÔN: VẬT LÍ, LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) |  |
| --- | --- | --- |

ĐÁP ÁN

| Câu | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 1 (2,5 điểm) | - Phát biểu đúng định luật. - Ghi đúng hệ thức. - Nêu đúng tên, đơn vị đo các đại lượng. - Cường độ dòng điện: I = U/R = 24/30 = 0,8A | 0,5đ 0.5đ 0.5đ 0,5x0,5 |
| Câu 2 - điểm) | a-Bình thường khi để một thanh nam châm quay tự do quanh một giá đỡ, khi đã đứng cân bằng, một cực luôn chỉ hướng Bắc ( gọi là cực Bắc ), còn cực kia luôn chỉ hướng nam (gọi là cực nam) - b-Đầu B: cực nam, đầu A: cực bắc c-Phát biểu đúng qui tắc nắm tay phải. | 0,5x2 0,5x2 1đ |
| Câu 3 (1,5 điểm) | 55Ω: điện trở lớn nhất của biến trở 1,5A: Cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở l=R.Sρ=55.0,2.10−60,4.10−6=27,5m Đổi đúng đơn vị: 0,25đ | 0,25x2đ 0,5đx2 |
| Câu 4 (3 điểm) | a) Điện trở của bếp: Rb = U/ I = 27,5Ω Công suất tiêu thụ điện của bếp: P = U.I = 110.4= 440W b) Nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 30 phút: Q = I2Rt = 42.27,5. 1800 = 792 000 (J) c) Điện trở sau khi cắt là: R’ = R/2 Suy ra P’= U2/ R’= 2P | 0,5đ 0,5đ 0.5đ 0.5đ 0,5đx2 |

Lưu ý: HS sai đơn vị - 0,25đ cho toàn bài

| UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHẠM VĂN CỘI Đề chính thức | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NH 2023-2024 MÔN: VẬT LÍ, LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) |  |
| --- | --- | --- |

MA TRẬN

| Nội dung – Chủ đề |  | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng |  | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cấp độ thấp | Cấp độ cao |  |
| Chương I: Điện học | Định luật Ôm- Công suất điện- Điện trở dây dẫn | Phát biểu được định luật, viết được hệ thức. Biết được tính dẫn điện của các chất khi biết điện trở suất. | Giải thích được ý nghĩa số ghi trên biến trở | Áp dụng các công tính điện trở theo định luật Ôm, tính công suất, tính nhiệt lượng để giải bài toán | Vận dụng được công thức về mối quan hệ giữa R và P trong đoạn mạch để giải bài toán |  |
|  | Số câu Số điểm Tỉ lệ % | Số câu :2 Số: 3 điểm Tỉ lệ : 30% | Số câu :1 Số: 1 điểm Tỉ lệ : 10% | Số câu :2 Số: 2 điểm Tỉ lệ : 20% | Số câu :1 Số: 1điểm Tỉ lệ : 10% | Số câu :6.0 Số: 7 điểm Tỉ lệ : 70% |
| Chương II: Điện từ học | Nam châm- Từ trường | -Phát biểu được quy tắc nắm tay phải để xác định tên từ cực của ống dây có dòng điện chạy qua. | -Cách đặt tên từ cực của nam châm Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu trên cơ sở biết chiều đường sức từ . |  |  |  |
|  | Số câu Số điểm Tỉ lệ % | Số câu 1 Số điểm 1 Tỉ lệ 10% | Số câu 2 Số điểm 2 Tỉ lệ 20% |  |  | Số câu 3 Số điểm 3 Tỉ lệ 30% |
| Tổng số câu: 9 Tổng số điểm : 10 Tỉ lệ % : 100% |  | Số câu 3 Số điểm 4 Tỉ lệ 40% | Số câu 3 Số điểm 3,0 Tỉ lệ 30% | Số câu 2 Số điểm 2,0 Tỉ lệ 20% | Số câu 1,0 Số điểm 1 Tỉ lệ 10% | Số câu: 9 Số điểm :10 100% |