Câu 30: Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 220 V được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 180 V. Hỏi độ sáng của đèn như thế nào?

- Đèn sáng bình thường. 				B. Đèn sáng mạnh hơn bình thường

C. Đèn sáng yếu hơn bình thường. 			D. Đèn sáng không ổn định

Câu 31: Số Watt (W) ghi trên dụng cụ điện cho biết:

A. cường độ dòng điện định mức.  			B. công suất định mức.

C. hiệu điện thế sử dụng. 				D. hiệu điện thế định mức.

Câu 32: Điều kiện để Thí nghiệm Oersted thành công trong việc chứng minh dòng điện có tác dụng từ: Kim nam châm phải được đặt song song với dây dẫn điện là đúng hay sai?

- Sai 		B. Đúng

Câu 33: Dưới tác dụng từ trường của trái đất làm …

A. kim nam châm chỉ hướng Bắc – Nam                	B. hai nam châm đặt gần nhau, chúng sẽ hút nhau.

C. hai nam châm đặt gần nhau, chúng sẽ đẩy nhau.      	D. nam châm luôn hút được sắt.

Câu 34: Nội dung Quy tắc nắm tay phải sau đây là đúng hay sai?

“Nắm tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ”

- Đúng 		B. Sai

Câu 35: Chiều của đường sức từ của nam châm được vẽ như sau.

Tên các từ cực của nam châm là:

A. A là cực Nam, B là cực Bắc         	B. A là cực Bắc, B là cực Nam

C. A và B là cực Bắc                         D. A và B là cực Nam

Câu 36: Cho ống dây AB có dòng điện chạy qua như hình vẽ.

Chiều đường sức từ trong lòng ống dây được xác định:

- đi từ B qua A

- đi từ A qua B

- đi từ trên xuống dưới

- đi từ dưới lên trên

Câu 37: Một gia đình sử dụng 3 đèn có ghi Đ1 (220 V - 40 W), Đ2 (220 V - 11 W), Đ3 (220 V - 30 W) cả 3 đèn mắc vào ổ cắm 220 V. Khi đó đèn 1 sáng nhất. Đúng hay sai?

- Sai   		B. Đúng

Câu 38: Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế 12 V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4 A. Công suất tiêu thụ điện của bóng đèn này là

A. P  = 4,8 J.		B. P  = 4,8 W.				C. P  = 4,8 kW.		D. P  = 4,8 kJ

Câu 39: Đèn có ghi (220 V – 12 W) có ý nghĩa gì?

- Cường độ dòng điện định mức của đèn.

- Cần cung cấp hiệu điện thế 110 V để đèn sáng bình thường.

- Cần cung cấp hiệu điện thế nhỏ hơn 220 V để đèn sáng bình thường.

- Cần cung cấp hiệu điện thế 220 V thì đèn tiêu thụ công suất 12 W và sáng bình thường.

Câu 40: Một bếp điện sử dụng dòng điện 2 A khi đặt vào hiệu điện thế là 220V. Điện năng tiêu thụ của bếp trong 1 giờ là

A. 400 kWh	 	B. 0,44 kWh	 			C. 220 kWh	 		D. 440 kWh

-HẾT-

| HỌ VÀ TÊN THÍ SINH: …………………...... TRƯỜNG: THCS NGUYỄN CHÍ THANH LỚP:……………………………………………… |  |  | KỲ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2021 - 2022 NGÀY THI: …………………………………… THỜI GIAN: 45 PHÚT |  | Số thự tự của mỗi bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÔN KIỂM TRA: VẬT LÍ 9 | SỐ BÁO DANH | CHỮ KÝ GT1 |  | CHỮ KÝ GT2 | SỐ MẬT MÃ |

| ĐIỂM BÀI KIỂM TRA | LỜI GHI CỦA GIÁM KHẢO | CHỮ KÝ GIÁM KHẢO | SỐ MẬT MÃ | Số thự tự của mỗi bài |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ĐẾ B

Em hãy chọn đáp án đúng nhất vào phiếu trả lời sau: (đúng X, sai  X    , chọn lại         ).

| CÂU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CÂU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Câu 1: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song thì công thức tính điện trở tương đương:

A. R1 + R2 			B. R1.R2R1+R2 			C. R1+R2R1.R2			D. 1R1+1R2

Câu 2: Nội dung định luật Ohm là: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

- Đúng 			B. Sai

Câu 3: Em hãy nối các câu thích hợp với nhau

| - Cường độ dòng điện của đoạn mạch gồm R1 nt R2 |  | - I = I1 + I2 |
| --- | --- | --- |
| - Cường độ dòng điện của đoạn mạch gồm R1 // R2 |  | - I = I1 = I2 |
| - Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch R1 // R2 |  | - U = U1 + U2 |
| - Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch R1 nt R2 |  | - U = U1 = U2 |

- 1-a; 2-b; 3-d; 4-c		B. 1-b; 2-a; 3-c; 4-d		C. 1-b; 2-a; 3-d; 4-c		D. 1-b; 2-d; 3-a; 4-c

Câu 4: Cho mạch điện gồm R1 = 6 Ω mắc nối tiếp với R2 = 4 Ω như hình vẽ. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

A. 24 Ω			B. 2 Ω				C. 1,5 Ω 			D. 10 Ω

Câu 5: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn phụ thuộc như thế nào với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?
A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế.			B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế.
C. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế. 	D. Tăng khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây giảm.

Câu 6: : Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn …....

A. luân phiên tăng giảm.				B. không thay đổi.

C. tăng bấy nhiêu lần.					D. giảm bấy nhiêu lần.

Câu 7: Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn là 1 A khi nó được mắc vào hiệu điện thế 16 V. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn đó tăng thêm 0,2 A thì hiệu điện thế phải là bao nhiêu?

A. 15,8 V.		B. 17 V.			C. 16,2 V.			D. 19,2V.

Câu 8: Đặt một hiệu điện thế không đổi  vào hai đầu một dây dẫn. Cường độ dòng điện là . Nếu giảm hiệu điện thế còn 15 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn lúc này là bao nhiêu? Xem điện trở dây dẫn không thay đổi trong quá trình trên.

A. 0,900 A.		B. 0,625 A.			C. 0,700 A.			D. 1, 600 A.

Câu 9: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp thì công thức tính điện trở tương đương:

A. R1 + R2 		B. R1.R2R1+R2 			C. R1+R2R1.R2			D. 1R1+1R2

Câu 10: Cho mạch điện gồm hai điện trở R1 = R2 = 10 Ω mắc song song, cường độ dòng điện qua R2 là 2 A. 
	Ta tính được các giá trị sau:

| - Điện trở tương đương của đoạn mạch (Ω) |  | - 20 |
| --- | --- | --- |
| - Cường độ dòng điện qua điện trở R1 (A) |  | - 5 |
| - Hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở R2 (V) |  | - 2 |

A. 1-b, 2-c, 3-a	B. 1-a, 2-c, 3-b		C. 1-c, 2-a, 3-b		D. 1-b, 2-a, 3-c

Câu 11: Trên một biến trở có ghi 50  - 2,5 A . Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu dây cố định của biến trở là:

- U = 125 V 	    	B. U = 50,5 V        		C.U= 20 V                   	D. U= 47,5 V

Câu 12: Điện trở của một dây dẫn:

A. tỉ lệ thuận với điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn.	B. tỉ lệ thuận với tiết diện của dây dẫn.

C. không phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện của dây dẫn	D. tỉ lệ nghịch với chiều dài của dây dẫn.

Câu 13: Công thức nào sau đây cho phép xác định điện trở một dây dẫn hình trụ đồng chất?

A. 		B. 			C. 			D.

Câu 14: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l. Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở 6 . Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là:   
A. 12  		B. 9  				C. 6  				D. 3 

Câu 15: Biến trở là điện trở có thể thay đổi được trị số của nó. Đúng hay sai?

- Đúng 		B. Sai

Câu 16: Trên một biến trở có ghi 150 Ω - 0,15 A cho biết giá trị điện trở lớn nhất của biến trở và cường độ dòng điện nhỏ nhất mà biến trở còn có thể chịu được. Đúng hay sai

- Đúng 		B. Sai

Câu 17: Trên thanh nam châm, chỗ nào hút sắt mạnh nhất?

A. Phần giữa của thanh	B. Cả hai đầu từ cực   C. Chỉ có từ cực Bắc     	D. Mọi chỗ đều hút sắt mạnh

Câu 18: Quan sát hình bên, khi đóng khóa K rồi dịch chuyển 
con chạy C của biến trở về phía đầu B của cuộn dây thì lúc này:

A. độ sáng của đèn không thay đổi.

B. độ sáng của đèn giảm.

C. phần chiều dài của cuộn dây (lCA) có dòng điện chạy qua tăng.

D. độ sáng của đèn tăng.

Câu 19: Hai dây dẫn bằng đồng cùng tiết diện có điện trở lần lượt là 3 và 4. Dây thứ nhất dài 30 m. Hỏi chiều dài dây thứ hai?
A. 10 m			B. 30 m			C. 40 m			D. 70 m

Câu 20: Một dây dẫn có điện trở suất Ω.m, độ dài 12,5 m, tiết diện 0,5 mm2. Giá trị điện trở của dây:

A. 3 				B. 30 			C. 0,3 			D. 6 

Câu 21: Điện trở của một dây dẫn biểu thị mức độ ... .... của dây dẫn đó

- cản trở hiệu điện thế	B. cản trở dòng điện	C. chiều dài của dây dẫn 	D. tiết diện của dây dẫn điện

Câu 22: Em hãy ghép các câu phù hợp với nhau:

| 1.Công thức tính công của dòng điện |  | a. I2.R.t |
| --- | --- | --- |
| 2.Công thức tính công suất điện tiêu thụ |  | b. U/I |
| 3.Công thức tính điện trở của dây dẫn |  | c.U.I |

A. 1-b, 2-c, 3-a		B. 1-a, 2-c, 3-b		C. 1-c, 2-a, 3-b		D. 1-b, 2-a, 3-c

Câu 23: Công thức đúng theo định luật Joule – Lenz là:

A. A = U.I.t			B. Q = U.I.t			C. Q = I2.R.t			D. A =

Câu 24: Nội dung Định luật Joule – Lenz được phát biểu đúng hay sai?

“Nhiệt lượng tỏa ra của một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó”

- Đúng			B. Sai

Câu 25: Dòng điện có cường độ 0,002 A chạy qua một điện trở 3000 Ω trong thời gian 10 phút thì nhiệt lượng toả ra ở điện trở này có giá trị nào dưới đây?

A. Q = 60 J			B. Q = 7,2 J			C. Q = 120 J         	 	D. Q = 3600 J

Câu 26: Mắc một dây dẫn có điện trở 176  vào nguồn điện có hiệu điện thế 220 V trong 12 phút. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn đó là

A. 464640 J.                 	B. 3300 J.                 		C. 198000 J.          		D. 38720 J

Câu 27: Một dây bằng đồng có tiết diện đều và bằng 1,7 mm2, có điện trở 1. Hỏi chiều dài dây, biết điện trở suất của đồng là 1,7. 10-8 m.

- 0,01 m			B. 100 m			C. 10 m			D. 1000 m

Câu 28: Hãy chọn  công thức có thể xác định được công của dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch.

- A = U.I.t			B. A = R.I.t			C. A = U.I 			D. A = P   / t

Câu 29: Số đếm trên công tơ điện dùng ở gia đình cho biết:

A. thời gian sử dụng điện của gia đình.			B. công suất điện mà gia đình đã sử dụng.

C. điện năng mà gia đình đã sử dụng.				D. số dụng cụ và thiết bị đang được sử dụng.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HKI NĂM HỌC 2020-2021

Môn : VẬT LÍ 9 –ĐÊ B

| Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án | Câu | Đáp án |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 11 | A | 21 | B | 31 | B |
| 2 | A | 12 | A | 22 | B | 32 | A |
| 3 | B | 13 | A | 23 | C | 33 | A |
| 4 | D | 14 | D | 24 | A | 34 | B |
| 5 | A | 15 | A | 25 | B | 35 | A |
| 6 | D | 16 | B | 26 | C | 36 | A |
| 7 | D | 17 | B | 27 | B | 37 | B |
| 8 | B | 18 | B | 28 | A | 38 | B |
| 9 | A | 19 | C | 29 | C | 39 | D |
| 10 | B | 20 | A | 30 | C | 40 | B |

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I VẬT LÍ 9

| NỘI DUNG KIẾN THỨC | CẤP ĐỘ NHẬN THỨC |  |  |  |  |  |  |  | TỔNG ĐIỂM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng thấp |  | Vận dụngcao |  |  |
|  | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL |  |
| Mối liên hệ giữa CĐDĐ và HĐT – Định luật Ohm | 2 câu 0,5 điểm |  |  |  | 2 câu 0,5 điểm |  |  |  | Số câu:4 Điểm: 1 |
| Đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song | 2 câu 0,5 điểm |  | 3 câu 0,75 điểm |  | 2 câu 0,5 điểm |  |  |  | Số câu:7 Điểm: 1.75 |
| Biến trở | 2 câu 0,5 điểm |  | 2 câu 0,5 điểm |  |  |  |  |  | Số câu: 4 Điểm: 1 |
| Các yếu tố ảnh hưởng đến điện trở | 3 câu 0,5 điểm |  | 2 câu 0,5 điểm |  |  |  |  |  | Số câu: 5 Điểm: 1,25 |
| Công và công suất | 2 câu 0,5 điểm |  | 4 câu 1 điểm |  | 2 câu 0,5 điểm |  |  |  | Số câu: 8 Điểm: 2 |
| Định luật Joule - Lenz | 2 câu 0,5 điểm |  | 2 câu 0,5 điểm |  | 2 câu 0,5 điểm |  |  |  | Số câu: 6 Điểm: 1.5 |
| Từ trường – Qui tắc nắm bàn tay phải | 2 câu 0,5 điểm |  | 2 câu 0,5 điểm |  | 2 câu 0,5 điểm |  |  |  | Số câu: 6 Điểm: 1.5 |
| Tổng số câu: 40 Tổng số điểm: 10 | Số câu: 15 Điểm: 3,75 |  | Số câu: 15 Điểm: 3,75 |  | Số câu: 10 Điểm: 2.5 |  | Số câu: 0 Điểm: 0 |  | Số câu: 40 Điểm: 10 |