Ngày soạn: 03/9/2017

Tiết 6.     BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về 
    đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hành tính toán, khả năng suy luận.

- Thái độ: Cẩn thận, trung thực.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ ghi các bước giải BT:

+ Bước 1: Tìm hiểu tóm tắt đề bài, vẽ sơ đồ mạch điện (nếu có).

+ Bước 2: Phân tích mạch điện, tìm công thức liên quan đến các đại lượng 
                    cần tìm.

+ Bước 3: Vận dụng các công thức đã học để giải bài toán.

+ Bước 4: Kiểm tra kết quả, trả lời.

- HS: Ôn tập các kiến thức đã được học và làm các bài tập (SBT), làm trước các 
          BT trong SGK.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hoạt động 2, 3, 4: PP Gợi mở, phân tích, thực hành tính toán.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra. Tổ chức tình huống (6p)

| ?HS1: Phát biểu và viết biểu thức định luật Ôm. ?HS2: Viết công thức biểu diễn mối quan hệ giữa U, I , R trong đoạn mạch có 2 điện trở mắc nối tiếp, song song. → Nhận xét, chuẩn lại. | - HS1: ........... - HS2: ........... |
| --- | --- |

ĐVĐ: Chúng ta học về định luật Ôm, vận dụng để xây dựng công thức tính điện 
          trở tương đương trong đoạn mạch nối tiếp, song song. Tiết học hôm nay 
           chúng ta vận dụng kiến thức đã học trong các bài trước để giải một số bài 
          tập đơn giản vận dụng định luật Ôm.

- GV: Nêu các bước giải BT đã ghi sẵn ra bảng phụ.

Hđ2. Giải bài 1 (10p)

| - Gọi 1 HS đọc đề bài, tóm tắt đề bài. -? R1 và R2 được mắc với nhau như thế nào? -? Vận dụng công thức nào để tính điện trở tương đương Rtđ? Từ công thức tính Rtđ  R2. - Yêu cầu HS nêu các cách giải khác. | - HS đọc đề bài, tóm tắt: R1 nt R2 ; R1 = 5W ; UAB = 6V ; IAB = 0,5A a, RAB = ? b, R2 = ? - HS: ........... - Giải: a, Điện trở tương đương của đoạn mạch RAB = = = 12 W b, Vì R1 nt R2  RAB = R1 + R2  R2 = RAB - R1 = 12 - 5 = 7 W - HS có thể đưa ra cách giải khác: + Tính U1 = I1.R1 + Tính U2 = UAB - U1 + Tính R2 = và tính Rtđ = R1 + R2. |
| --- | --- |

Hđ3. Giải bài 2 (10p)

| - Gọi 1HS đọc và tóm tắt đề bài. - Yêu cầu cá nhân HS giải bài 2 (có thể tham khảo gợi ý SGK) theo đúng các bước giải. - Gọi 2HS lên bảng: + HS1 làm phần a. + HS2 làm phần b. - Gọi HS khác nhận xét. - Yêu cầu HS tìm cách giải khác. (GV hướng dẫn nếu cần). | - HS đọc đề bài, tóm tắt: R1 // R2 ; R1= 10W ; I1 = 1,2A ; I = 1,8A a, UAB = ? b, R2 = ? - Cả lớp cùng làm, 2HS lên bảng: a, Hiệu điện thế giữa hai đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 1,2 . 10 = 12V Vì R1 // R2 nên: UAB = U1 = U2 = 12V b, Cường độ dòng điện qua R2 là: I2 = I - I1 = 1,8 - 1,2 = 0,6A Điện trở R2 có giá trị: R2 = = = 20W - HS lớp nhận xét. - HS suy nghĩ, tìm cách giải khác: + Tính I2 = I - I1 + Tính R2 từ hệ thức: =  R2 = + Tính RAB = + Tính UAB = I . RAB |
| --- | --- |

Hđ4. Giải bài 3 (17p)

| - Yêu cầu HS nghiên cứu đề bài và tóm tắt đề bài. -? R2 và R3 mắc như thế nào với nhau? -? R1 được mắc như thế nào với đoạn mạch MB? - Muốn tính RAB ta phải tính RMB ? Tính RMB như thế nào? ? Tính RAB? -? Tính IAB qua mạch chính. -? Có nhận xét gì về I1 ; IMB ; IAB? -? Muốn tính I2 và I3 ta phải biết những đại lượng nào? Tính UMB , U2 , U3. -? Muốn giải BT định luật Ôm cho đoạn mạch ta cần tiến hành mấy bước? Đó là những bước nào? | - HS nghiên cứu đề bài, tóm tắt: R1 nt (R2 // R3) ; R1 = 15W R2 = R3 = 30W ; UAB = 12V a, RAB = ? b, I1 = ? I2 = ? I3 = ? - Giải: a, Điện trở tương đương của đoạn mạch MB là: Vì R2 // R3 nên: RMB = = = 15W Điện trở tương đương của đoạn mạch AB là: Vì R1 nt RMB nên: RAB = R1 + RMB = 15 + 15 = 30W b, Cường độ dòng điện qua mạch chính: IAB = = = 0,4A Vì R1 nt RMB nên: I1 = IMB = IAB = 0,4A Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch MB là: UMB = IMB . RMB = 0,4 . 15 = 6V Vì R2 // R3 nên: U2 = U3 = UMB = 6V Ta có: I2 = = = 0,2 A I3 = = = 0,2 A |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (2p)

- Xem lại các BT đã làm trên lớp. Làm BT 6.1 đến 6.5 (SBT).

- Đọc trước §7.

E. RÚT KINH NGHIỆM

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KIỂM TRA CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 3