Ngày soạn: 07/10/2017

Tiết 15.   THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT

CỦA CÁC DỤNG CỤ ĐIỆN

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Xác định được công suất của các dụng cụ điện bằng ampe kế và vôn 
    kế.

- Kĩ năng: + Mắc mạch điện, sử dụng các dụng cụ đo điện.

+ Làm bài thí nghiệm và viết báo cáo thực hành.

- Thái độ: Cẩn thận, hợp tác trong nhóm.

B. CHUẨN BỊ

- GV:

- HS mỗi nhóm:

+ 1 ampe kế có GHĐ 500mA và ĐCNN 10mA.

+ 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V.

+ 1 nguồn điện 6V ; 1 công tắc ; 9 đoạn dây nối.

+ 1 bóng đèn pin (2,5V-1W) ; 1 biến trở (20W-2A).

+ Mẫu báo cáo ; Trả lời trước các câu hỏi.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hoạt động 1: PP kiểm tra, vấn đáp

- Hoạt động 2: PP thực hành, đo đạc, tính toán.

- Hoạt động 3: PP nhận xét, đánh giá.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra (10p)

| -? Mục tiêu cụ thể của bài thực hành này là gì? - Gọi HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong báo cáo thực hành. - Yêu cầu các nhóm trưởng kiểm tra và báo cáo việc chuẩn bị của nhóm. - Yêu cầu một trong các nhóm cho biết các bước cần làm để xác định công suất của một bóng đèn. | - HS: Xác định công suất của một bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau. - HS lần lượt trình bày: ............... - Cả lớp chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần. - Nhóm trưởng báo cáo việc chuẩn bị báo cáo của các thành viên trong nhóm. - Các nhóm nhận dụng cụ và kiểm tra dụng cụ thí nghiệm của nhóm mình. |
| --- | --- |

Hđ2. Thực hành xác định công suất của bóng đèn (25p)

| - Trong khi các nhóm tiến hành thí nghiệm, GV đi kiểm tra, hướng dẫn các nhóm mắc đúng ampe kế, vôn kế, điều chỉnh biến trở để có được hiệu điện thế đặt váo hai đầu bóng đèn đúng như yêu cầu ghi trong bảng 1 SGK. | - 1HS đại diện một nhóm trình bày các bước xác định công suất của bóng đèn với các hiệu điện thế khác nhau, vẽ sơ đồ mạch điện lên bảng. - HS hoạt động nhóm: + Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 15.1 sao cho biến trở có giá trị lớn nhất. + Đóng công tắc. Điều chỉnh biến trở để vôn kế có số chỉ U1 = 1V. Đọc số chỉ ampe kế 1. Ghi kết quả vào bảng. + Làm tương tự với U2 và U3. + Tính và ghi bảng các giá trị tương ứng của công suất. + Rút ra nhận xét về sự thay đổi của công suất bóng đèn khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tăng hoặc giảm. |
| --- | --- |

Hđ3. Hoàn chỉnh báo cáo, nộp bài (9p)

- GV thu báo cáo thực hành. Chấm mẫu một vài bài.

- GV nhận xét thao tác thí nghiệm, ý thức, thái độ học tập của HS và nhóm HS.

Khen thưởng động viên các nhóm làm tốt, trừ điểm các nhóm làm chưa tốt.

Hđ4. Hướng dẫn học ở nhà (1p)

- Làm tiếp các BT (SBT - 21 ; 22).

- Đọc và nghiên cứu trước §16.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................