Ngày soạn: 23/9/2017

Tiết 11.           BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để 
    tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở 
    mắc song song, nối tiếp, hỗn hợp.

- Kĩ năng: Phân tích, tổng hợp kiến thức. Giải BT theo đúng các bước.

- Thái độ: Cẩn thận, trung thực, kiên trì.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ ghi tóm tắt bài toán và vẽ mạch điện.

- HS: Ôn lại các kiến thức (Định luật Ôm, đoạn mạch nối tiếp, song song, công 
           thức tính điện trở của dây dẫn).

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hoạt động 1: PP vấn đáp, thực hành tính toán.

- Hoạt động 2, 3, 4: PP gợi mở, tư duy thực hành tính toán.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra bài cũ (7p)

| ?HS1: Viết công thức định luật ôm và các hệ thức của đoạn mạch nối tiếp và song song (Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở) ?HS2:- Viết công thức tính điện trở của dây dẫn. - Chữa BT 10.1 (SBT) → Nhận xét và cho điểm. | - HS1 lên bảng: .............. - HS2 lên bảng: R = r. BT 10.1: Áp dụng công thức: R = r.  l = = 37,5 (m) |
| --- | --- |

Hđ2. Giải bài 1 (8p)

| - Cho HS đọc đề bài và treo bảng phụ vẽ mạch điện, tóm tắt bài toán. - Hướng dẫn HS cách đổi đơn vị diện tích theo số mũ cơ số 10: 1m2 = 102 dm2 = 104 cm2 = 106 mm2 Ngược lại: 1mm2 = 10-6 m2 ; 1cm2 = 10-4 m2 1dm2 = 10-2 m2 - Cho HS lên bảng giải bài 1. -? Muốn tính I ta phải biết những đại lượng nào? -? Tính R như thế nào? - Cho cả lớp thảo luận và nhận xét. | - Tóm tắt: l = 30m S = 0,3 mm2 = 0,3.10-6 m2 U = 220V r = 1,1.10-6 (Wm) Tính I = ? - Giải: Điện trở của dây dẫn là: R = r. = = 110 (W) Cường độ dòng điện chạy qua dây là: I = = = 2 (A) |
| --- | --- |

Hđ3. Giải bài 2 (13p)

| - Cho HS đọc đầu bài và treo bảng phụ vẽ mạch điện, tóm tắt bài toán. - Gợi ý: + Phân tích mạch điện và tóm tắt. + Để đèn sáng bình thường cần điều kiện gì? + Em hãy tính điện trở tương đương của đoạn mạch. + Tính R2 áp dụng công thức nào? - GV nhận xét bài làm phần a. - Có thể gợi ý cách giải khác: + Cách 2: Tìm U1 = I.R1 = 4,5 V Mà U = U1 + U2  U2 = U - U1 = 7,5 V Vì Đ sáng bình thường nên: I1 = I2 = 0,6 A  R2 = = = 12,5 W + Cách 3: Có U1 = 4,5V ; U2 = 7,5V Do R1 nt R2  =  R2 = = 12,5 W - Yêu cầu cá nhân HS tự làm phần b. | - Tóm tắt: R1 = 7,5 W I1 = 0,6 A U = 12 V a, Để đèn sáng bình thường R2 = ? - Giải: Mạch điện gồm RĐ nt R2 Vì đèn sáng bình thường nên R1 = 7,5W I1 = 0,6(A) Mà R1 nt R2  I = I1 = I2 = 0,6A Điện trở tương đương của đoạn mạch: R = = = 20 W Mà R = R1 + R2  R2 = R - R1 = 20 - 7,5 = 12,5 W b, Tóm tắt: Rb = 30W S = 1mm2 = 10-6 m2 r = 0,4.10-6 (Wm) Tính l = ? Áp dụng công thức R = r.  l = = = 75 (m) |
| --- | --- |

Hđ4. Giải bài 3 (13p)

| - Cho HS đọc đầu bài và treo bảng phụ vẽ mạch điện, tóm tắt bài toán. - Gợi ý phần a: + Dây nối MA và NB coi như một điện trở R mắc nối tiếp với đoạn mạch gồm 2 bóng đèn. Rd nt (R1 // R2) + Muốn tính RMN ta phải tính được những gì? Tính Rd và R12. - Cho HS lên bảng giải phần a. - Gợi ý phần b: + Vì R1 // R2  U12 = U1 = U2. Ta phải tính U12. + Muốn tính U12 ta áp dụng công thức nào? Cần tìm thêm dữ kiện gì? - Cho HS lên bảng giải phần b. - Cho cả lớp thảo luận và nhận xét. | - Tóm tắt: R1 = 600 W ; R2 = 900 W ; R1 // R2 UMN = 220V S = 0,2 mm2 = 0,2.10-6 m2 r = 1,7.10-8 (Wm) ; l = 200m Tính: a, RMN = ? b, U1 = ? ; U2 = ? - Giải: a, Điện trở của dây dẫn MA và NB là: Áp dụng công thức R = r. hay Rd = r. = = 17 W Vì R1 // R2  R12 = = = 360 W Đoạn dây MN gồm Rd nt R12  RMN = Rd + R12 = 17 + 360 = 377 W b, Áp dụng công thức I =  IMN = = (A) IMN = Id = I12 = (A) U12 = U1 = U2 = I12.R12 = .360 = 210V |
| --- | --- |

Hđ5. Củng cố (3p)

| -? Nhắc lại các công thức định luật Ôm, điện trở của dây dẫn. Các hệ thức của đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song. | - HS: |
| --- | --- |

Hđ6. Hướng dẫn học ở nhà (1p)

- Giải các BT trên theo cách khác.

- Làm BT 11.1 đến 11.4 (SBT). Đọc trước §12.

E. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................