Ngày soạn: 16/9/2017

Tiết 9.   SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ

VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Bố trí và tiến hành TN kiểm tra chứng tỏ rằng điện trở của các dây dẫn có 
       cùng chiều dài, cùng tiết diện và được làm từ các vật liệu khác nhau thì khác 
       nhau.

+ So sánh mức độ dẫn điện của các chất căn cứ vào bảng giá trị điện trở suất của 
      chúng.

+ Vận dụng công thức R = r để tính một đại lượng khi biết các đại lượng có 
      liên quan.

- Kĩ năng:

+ Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo điện để đo điện trở của dây dẫn.

+ Sử dụng bảng điện trở suất của một số chất.

- Thái độ: Cẩn thận, trung thực, có tinh thần hợp tác trong nhóm.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ bảng 1, bảng 2 (SGK-26).

- HS mỗi nhóm: + Dây điện trở (Constantan):  l  = 1800 mm, f = 0,3 mm

+ Dây điện trở (Nicrom)      :  l = 1800 mm, f = 0,3 mm

+ 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.

+ 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V.

+ 1 nguồn điện 6V ; 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối. Bảng điện.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hoạt động 2: PP thực hành trực quan, phát hiện kiến thức mới.

- Hoạt động 3: PP đàm thoại, thuyết trình.

- Hoạt động 4: PP gợi mở, thực hành tính toán.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra. Tổ chức tình huống (7p)

| ?HS1: Ở bài 7 và bài 8, ta đã biết điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào? ?HS2: Chữa BT 8.3 (SBT). → Nhận xét, cho điểm. ĐVĐ: .......... (như SGK). | - HS1 lên bảng: .............. - HS2 lên bảng chữa BT 8.3: Vì S2 =  R2 = 10R1 = 10 . 8,5 = 85 W |
| --- | --- |

Hđ2. I, Sự phụ thuộc của điện trở

vào vật liệu làm dây dẫn (15p)

| - Cho các nhóm đọc câu hỏi C1 và trả lời. - Cho các nhóm làm TN theo từng bước a ; b ; c ; d (SGK-25). GV theo dõi, hướng dẫn các nhóm. - Yêu cầu đại diện các nhóm nêu nhận xét và rút ra kết luận từ kết quả TN. | - Các nhóm thảo luận, trả lời C1: Ta phải tiến hành đo điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau. 1, Thí nghiệm - Các nhóm tiến hành TN và điền kết quả vào bảng sau. Dây; U (V); I (A); R (W). Constantan. Nicrom. - HS đưa ra nhận xét: Các dây dẫn khác nhau có điện trở khác nhau. 2, Kết luận Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. |
| --- | --- |

Hđ3. II, Điện trở suất - Công thức điện trở (13p)

| - Yêu cầu HS đọc thông tin SGK. -? Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng đại lượng nào? -? Đại lượng này có trị số được xác định như thế nào? -? Kí hiệu điện trở suất? -? Đơn vị điện trở suất là gì? - GV treo BP bảng điện trở suất của 1 số chất ở 200C. -? Hãy nêu nhận xét về trị số điện trở suất của kim loại và hợp kim có trong bảng 1. -? Điện trở suất của đồng là 1,7.10-8 Wm có ý nghĩa gì? -? Trong các chất được nêu trong bảng 1 thì chất nào dẫn điện tốt nhất? Tại sao đồng thường được dùng làm lõi dây nối của các mạch điện? - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, trả lời câu C2, Gợi ý: + Điện trở suất của constantan là bao nhiêu? ý nghĩa con số đó? + Dựa vào mqh giữa R và tiết diện của dây dẫn  Tính điện trở của dây constantan trong C2. - Yêu cầu HS thực hiện C3 → Hoàn thành bảng 2 → Rút ra công thức tính điện trở của dây dẫn. -? Trong công thức có những đại lượng nào? Đơn vị của chúng như thế nào? | 1, Điện trở suất - HS đọc thông tin SGK. - HS: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở suất của vật liệu. - HS: Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm từ vật liệu đó có chiều dài 1m, tiết diện 1m2. Kí hiệu điện trở suất là: r Đơn vị điện trở suất là: Wm - HS tìm hiểu bảng 1, nhận xét: Điện trở suất của các hợp kim lớn hơn điện trở suất của các kim loại. - TL: nghĩa là số đo điện trở của một thanh đồng hình trụ dài 1m, tiết diện 1m2 là 1,7.10-8 W. - TL: Trong các chất được nêu trong bảng 1, bạc dẫn điện tốt nhất vì có r nhỏ nhất, sau đó là đồng. Tuy đồng dẫn điện kém bạc một chút nhưng lại rẻ hơn bạc rất nhiều. Do đó đồng thường được dùng để làm lõi các dây nối của các mạch điện. - HS hoạt động cá nhân, trả lời C2: Dây 1m và có tiết diện 1m2 có điện trở suất là 0,5.10-6 Wm Dây 1m và có tiết diện 1mm2 = 10-6m2 thì có điện trở là 0,5W 2, Công thức điện trở - HS thực hiện C3, hoàn thành bảng 2: R1 = r ; R2 = r.l ; R3 = r. - Công thức tính điện trở: R = r. r là điện trở suất (Wm) l là chiều dài dây dẫn (m) S là tiết diện của dây dẫn (m2) |
| --- | --- |

Hđ4. Củng cố - Vận dụng (9p)

| - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, tính toán C4. Gợi ý: + Tiết diện của dây dẫn được tính theo đường kính là S = p r2 = p. + Đổi đơn vị từ mm2 ra m2 viết với lũy thừa cơ số 10. + Tính điện trở của dây. | - HS làm câu C4: Tiết diện của dây là: S = = = 0,785 mm2 = 0,785.10-6 m2 Điện trở của dây là: R = r. = = 0,087 W |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (1p)

- Học kĩ nội dung kiến thức bài học theo vở ghi kết hợp với SGK.

- Làm câu C5 và C6 (SGK-27). Làm BT 9.1 đến 9.5 (SBT).

- Đọc phần “Có thể em chưa biết” (SGK-27).

- Đọc trước §10.

E. RÚT KINH NGHIỆM

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................