| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN | ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 MÔN VẬT LÝ- KHỐI 11- BAN TỰ NHIÊN Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) |
| --- | --- |

Phần I: LÝ THUYẾT (4 điểm)

Câu 1: - Suất điện động của nguồn điện là gì ? Viết công thức.

- Cục pin có ghi thông số 9 V – 650 mAh. Các thông số này có tên gọi là gì?

Câu 2: Phát biểu và viết công thức của định luật Ohm cho toàn mạch trong trường hợp mạch ngoài chỉ có điện trở (có giải thích đơn vị).

Câu 3: Bên cạnh là bảng giá trị điện trở suất của một số kim loại ở cùng một nhiệt độ.

Hãy giải thích tại sao các kim loại khác nhau thì điện trở suất khác nhau?

R3

R2

B

M

C

R1

A

E1, r1

E2, r2

A

Phần II: BÀI TẬP (6 điểm)

- Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 2 nguồn có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E1 = 10 V; E2 = 8 V; r1 = r2 = 1 Ω.

+ R2 là đèn có ghi (6V – 3W)

+ là biến trở

+ Bình điện phân R3 = 6 Ω chứa dung dịch CuSO4 có cực dương bằng đồng

(A = 64g/mol, n = 2). Bỏ qua điện trở của ampe kế và các dây nối.

a. Cho R1 = 12 Ω.

- Tính số chỉ của Ampe kế.

- Nhận xét độ sáng của đèn R2.

- Tính  khối lượng đồng bám vào cực âm trong thời gian 32 phút 10 giây.

b. Điều chỉnh để đèn R2 sáng bình thường. Tính.

B

R

E1, r1

E2, r2

K

A

A

Một cặp nhiệt điện Sắt - Constantan có hệ số nhiệt điện động T  = 52 V/K, điện trở trong 1 Ω. Nối cặp nhiệt điện với điện kế có điện trở trong 24 Ω. Đặt một mối hàn của cặp nhiệt điện trong không khí ở nhiệt độ 270 C, mối hàn còn lại được chạm vào lò nung ở nhiệt độ 15270 C. Tính suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện và cường độ dòng điện chạy qua điện kế.

- Cho mạch điện như hình vẽ: E1=16,5 V, r1 = 3 , E2=11 V, r2 = 2 .

Biết khi khóa K đang mở, ampe kế chỉ 1,1 A.

Tính số chỉ của Ampe kế khi đóng khóa K.

…………HẾT……………..

ĐÁP ÁN LÝ 11 A

LÝ THUYẾT

Câu 1

- Suất điện động của nguồn điện

-Viết công thức.

- Nêu tên

0,75đ

0,5đ

0,25đ

0,5đ

Câu 2

Cường độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch.

Giải thích, đơn vị.

1đ

0,25

0,25

Câu 3

Nguyên nhân kim loại khác nhau thì điện trở suất khác nhau

0,5đ+0.5đ

BÀI TẬP

Bài 1: (3đ)

a. Eb=18 V;   rb=2 Ω

R2= =12 Ω;

R23 = 4 Ω; 	Rtđ= 16 Ω

b. UCB	= I.R23= 1.4 =4 V

UCB <Uđm: đèn sáng yếu.

c.  I3= UCB/R3=4/6=2/3 A

m===0,43 (g)

2. Đèn sáng bình thường :

UCB = 6V và Iđ = Iđ.mức =0,5A

I3= UCB/R3=6/6=1 A

I=I3+ I2=1,5A

UCB    = Eb - I.(R1+rb)

6= 18 -1,5.(R1+2)

R1= 6 Ω

0,25+0,25

0,25+0,25

0,25+0,25

0,25+0,25

0,25

0,25

0,5

R3

R2

B

M

C

R1

A

E1, r1

E2, r2

A

Bài 2: (1,5đ)

E = αT (T2 - T1) = αT (t2 - t1)

=52.10-6.(1527-27) =0,078 V

0,25

0,25+0,25

0,25

0,25+0,25

Bài 3: (1,5đ)

K mở:   R=12Ω

K đóng:

I=I1 + I2

=+

UAB=12 V

I= =1 Ω

0,25+0,25

0,25+0,25

0,5

B

A

Đ

E, r

R

I

B

R

E1, r1

E2, r2

K

A

A

B

A

Đ

E, r

R

I

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 11

(Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)

| Cấp độ Tên chủ đề (nội dung,chương…) | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng |  | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp độ thấp | Cấp độ cao |  |
| Chủ đề 1 Nguồn điện 1 chiều | Chuẩn KT, KN cần kiểm tra (Ch) | (Ch) | (Ch) | (Ch) |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 câu 1,5đ |  |  |  | 1 câu 1,5 điểm=15% |
| Chủ đề 2 ĐL Ôm toàn mạch | (Ch) | (Ch) | (Ch) | (Ch) |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % |  | 2 câu 2 điểm |  |  | 1 câu 2 điểm=20% |
| Chủ đề 3 Dòng điện trong chất bán dẫn | (Ch) | (Ch) | (Ch) | (Ch) |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % | 1 câu 1 điểm |  |  |  | 1 câu 1 điểm=10% |
| Chủ đề 4 Suất điện động nhiệt điện | (Ch) | (Ch) | (Ch) | (Ch) |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % |  | 1 câu 1 điểm |  |  | 1 câu 1 điểm=10% |
| Chủ đề 5 Mạch điện phân nhánh có bình điện phân | (Ch) | (Ch) | (Ch) | (Ch) |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % |  |  |  | 1 câu 2 điểm | 1 câu 2 điểm=20% |
| Chủ đề 6 Ghép nguồn | (Ch) | (Ch) | (Ch) | (Ch) |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % |  |  | 1 câu 1 điểm |  | 1 câu 1 điểm=10% |
| Chủ đề 7 Công suất- hiệu suất nguồn điện | (Ch) | (Ch) | (Ch) | (Ch) |  |
| Số câu Số điểm Tỉ lệ % | Số câu Số điểm | 1 câu 1,5 điểm |  |  | 1 câu 1,5 điểm=1,5% |
| Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % | 2 câu 2,5 điểm 35% | 3 câu 4,5 điểm 45% | 6 câu 3 điểm 30% |  | 12 câu 10 điểm |