DẠNG 18: BÀI TOÁN CƠ BẢN VỀ  MÁY BIẾN ÁP LÍ TƯỞNG

- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- Máy biến áp là lí tưởng (các dây quấn không có điện trở) thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên hai cuộn dây cũng chính là điện áp hiệu dụng ở hai đầu các cuộn dây này.

và

- Công thức máy biến áp:

- Nếu N2 > N1  U2 > U1:  gọi là máy tăng áp.

- Nếu N2 < N1  U2 < U1:  gọi là máy hạ áp.

Nếu máy được nối với tải thì cường độ dòng điện hiệu dụng ở hai cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là I1 và I2 thỏa mãn:

Ví dụ 1. (Đại học 2007): Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là

A. 2500.	B. 1100.	C. 2000.	D. 2200.

Hướng dẫn giải

(vòng)

Đáp án D

Ví dụ 2. (THPT QG 2017): Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây D1 và D2. Khi mắc hai đầu cuộn dây D1 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng hai đầu của cuộn D2 để hở có  giá trị là 8V. Khi mắc hai đầu cuộn D2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D1 để hở có giá trị là 2V. Giá trị U bằng

A. 16V.	B. 4V.	C. 6V.	D. 8V.

Hướng dẫn giải

Gọi N1 là số vòng dây của cuộn dây D1; N2 là số vòng dây của cuộn dây D2.

Theo giả thuyết bài toán ta có:

Đáp án B

Ví dụ 3. (Đại học 2013): Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 12,5V. Khi nối hai đầu của cuộn thứ cấp M2 với hai đầu của cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của M2 để hở bằng 50V. Bỏ qua mọi hao phí của M1 có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng cuộn thứ cấp là

A. 8.	B. 4.	C. 6.	D. 15.

Hướng dẫn giải

Gọi N11;  N21;  N12;  N22 lần lượt là số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy biến áp M1 và M2.

Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M1 ta có sơ đồ:

Khi nối hai đầu của cuộn thứ cấp của M2 với hai đầu cuộn thứ cấp của M1 ta có sơ đồ:

Từ (1) và (2) ta có:

Đáp án A