PGD-ĐT TXCAI LẬY              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nhị Quý                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------                          ---------------------------------------

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÂP THỊ XÃ

Môn : VẬT LÍ 9

Năm học : 2022 – 2023

Thời gian làm bài :150 phút( không kể thời gian giao đề)

Đề  thi có 1 trang

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Câu 1: (5 điểm)

Một thuyền máy dự định đi xuôi dòng từ A đến B rồi lại quay về. Biết vận tốc của thuyền so với nước yên lặng là 15 km/h, vận tốc của nước so với bờ là 3 km/h, AB dài 18km.

a/ Tính thời gian chuyển động của thuyền?

b/ Tuy nhiên trên đường quay về A, thuyền bị hỏng máy và sau 24 ph thì sửa xong. Tính thời gian chuyển động của thuyền (kể cả thời gian sửa máy)?

Câu 2 (6 điểm)

Một đèn (220V – 100W) đươc mắc vào nguồn điện U = 220V. Điện trở tổng cộng của dây dẫn, công tắc điện từ nguồn đến đèn là 16Ω.

a/ Tính cường độ dòng điện qua đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Đèn có sáng bình thường không? Tại sao?

A2

A1

R4

R2

R1

R3

R5

M

N

K

P

Q

b/ Mắc thêm một bếp điện (220V – 1210W) song song với đèn. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính, qua đèn, qua bếp, hiệu điện thế của đèn. Đèn có sáng bình thường không?

Câu 3: (6 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U = 6V, các

Ampekế và khóa K có điện trở không đáng kể,

R1 = 6Ω; R2 = 4Ω; R4 = 3Ω; R5 = 6Ω.

- Khi K mở A1 chỉ 0,5A. Tính R3?

- Tính số chỉ của Ampekế khi khóa K đóng?

Câu 4:(3 điểm)

Một bình nóng lạnh có ghi 220V - 1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V.

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua bình khi đó.

b. Tính thời gian để bình đun sôi 11 lít nước từ nhiệt độ 20oC, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K; bỏ qua nhiệt lượng hao phí.

c. Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bình như trên trong 30 ngày, biết rằng thời gian sử dụng trung bình mỗi ngày là 40 phút và giá tiền điện là 1500đ/kwh.

HS được sử dụng các loại máy tính cho phép vào phòng thi

PGD-ĐT TXCAI LẬY              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Nhị Quý                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

ĐÁP ÁN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ XÃ

Môn : VẬT LÍ 9

Năm học : 2022 – 2023

----------------------------------------------------------------------------------

Câu 1: (5đ)

| Nội dung | Điểm |
| --- | --- |
| - Gọi vận tốc khi thuyền đi từ A đến B là v1, vận tốc khi thuyền đi từ Bvề A là v2 Ta có: v1 = vt + vn = 15 + 3 = 18 km/h v2 = vt - vn = 15 - 3 = 12 km/h Thời gian thuyền đi từ A đến B là: t1 = Sv1 = 1818=1h Thời gian thuyền đi từ B về A là: t2= sv2=1812=1,5h Thời gian cả đi lẫn về là: t1 + t2 = 1 + 1,5 = 2,5 h - 24 ph = 0,4h. Thời gian sửa thuyền, thuyền tự trôi được quãng đường là: 3.0,4 = 1,2km Thời gian để thuyền đi từ B về A là: t’ = s+1,2v2=18+1,212=1,6h Vậy thời gian chuyển động của thuyền cả đi lẫn về là: t = t1 + t’ + 0,4 = 1 + 1,6 + 0,4 = 3h. | 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,75đ 1đ 0,75 |

Câu 2: 6đ

| a/ Điện trở định mức của đèn: R1 = Rđ = = = 484 Ω Điện trở tương đương toàn mạch (đèn và dây nối coi như mắc nối tiếp) R = Rđ + Rd = 484 + 16 = 500Ω Cường độ dòng điện qua đèn: Iđ = Id = Imc = = = 0,44A Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn khi đó: Uđ = Iđ Rđ = 0,44. 484 = 212,96 V Uđ < Uđm , đèn sáng yếu hơn bình thường. b/ Điện trở của bếp: R2 = Rb = = = 40Ω Đèn và bếp mắc song song, điện trở tương đương của đèn và bếp là: R12 = = ≈ 37Ω; Rtm = R12 + Rd = 37 + 16 = 53 Ω Itm = = = 4,15A HĐT giữa hai đầu đèn khi đó: U’đ = Ub = Itm.R12 = 4,15. 37 = 153,55V U’đ < Uđm, đèn sáng yếu hơn bình thường. | 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ |
| --- | --- |

Câu 3 : 6đ

| a. Khi k mở dòng điện không qua ampe kế A2, mạch điện có dạng : {R4 nt [(R1 nt R3)//R2]} nt R5 Điện trở toàn mạch là : RMN = UI=60,5=12Ω R13 = R1 + R3 = 6 + R3 Rtđ = R4 + R13.R2R13+R2+R5=3 + (6 +R3). 4/ (6 +R3+4) + 6 = 114+13R310+R3= 12 → R3 = 6Ω b. Khi K đóng, mạch điện có dạng : {[(R1 //R4)ntR2] // R3}nt R5 R14 = R1.R4/ (R1 + R4) = 2 Ω R124 = R14 + R2 = 2 + 4 = 6 Ω RAB = R1234 = R124 . R3/ (R124 + R3) = 6.6/(6 +6) = 3 Ω RMN = R1234 + R5 = 3 + 6 = 9 Ω Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng số chỉ của A1 Ia1 = UMN/RMN = 6/9 = 2/3A *Tai nút A : Ia1 = Ia2 + I4 → Ia2 = Ia1 – I4 (1) Ia1= I5 = 2/3A, U5 = I5.R5 = . 6 = 4V UAB = UMN - U5 = 6 – 4 = 2V. I14 = I2 = = = A ; U14 =I14 R14 = . 2 = I4 = = A. Thay I4 vào (1) được: Ia2 = - = ≈ 0,44A | 2đ 2đ 2đ |
| --- | --- |

| Câu 4 | 3 điểm |  |
| --- | --- | --- |
| a | Cường độ dòng điện qua bình: Từ P = UI → I = = = 5A | 1.0 |
| b | Thời gian đun sôi 11 lít nước ở 20oC: Q = m.c. = P.t => t = = = 3360 (s)= 56 (phút) | 0,5 0,5 |
| c | Điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày): P = 1100W = 1,1KW; t= 40ph = h A = P.t 30 = 1,123.30 = 22 (kwh) Tiền điện phải trả trong một tháng: T = 22 .1500 = 33000 (đồng) | 0,5 0,5 |