Ngày soạn: 07/01/2018

Tiết 38.  CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

ĐO CƯỜNG ĐỘ VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ XOAY CHIỀU

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Nhận biết được các tác dụng (nhiệt, quang, từ) của dòng điện xoay chiều.

+ Bố trí được thí nghiệm chứng tỏ lực từ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều.

+ Nhận biết được kí hiệu của Vôn kế và Ampe kế xoay chiều và sử dụng chúng 
    để đo hiệu điện thế hiệu dụng, cường độ dòng điện xoay chiều.

- Kĩ năng: Sử dụng các dụng cụ đo điện và mắc mạch điện theo sơ đồ.

- Thái độ: Trung thực, cẩn thận và sử dụng an toàn điện.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Mỗi nhóm HS:

+ 1 bộ TN tác dụng từ của dòng điện xoay chiều.

+ 1 bộ đổi nguồn.

- Chuẩn bị cho cả lớp:

+ 1 Vôn kế và 1 Ampe kế xoay chiều, 1 bút thử điện.

+ 1 bóng đèn, 1 công tắc, 8 sợi dây nối, 1 bộ đổi nguồn.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hđ1: Kiểm tra vấn đáp. Đặt vấn đề.

- Hđ 2, 3, 4: PP trực quan, đàm thoại, phát hiện kiến thức mới.

- Hđ5: PP vấn đáp, củng cố.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra. Đặt vấn đề (7p)

| ?HS1: Dòng điện xoay chiều có đặc điểm gì khác so với dòng điện một chiều? ?HS2: Chữa BT 34.1 và 34.2 (SBT) → Nhận xét, cho điểm. ĐVĐ: ......... (Như SGK). | - HS1 lên bảng: Dòng điện một chiều là dòng điện có chiều không đổi theo thời gian. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều luân phiên thay đổi. - HS2 lên bảng: BT 34.1: Chọn (C) BT 34.2: Chọn (D) |
| --- | --- |

Hđ2. I, Tác dụng của dòng điện xoay chiều (10p)

| - GV làm TN biểu diễn như hình 35.1 (SGK) - Yêu cầu HS quan sát TN, nêu rõ mỗi TN dòng điện xoay chiều có những tác dụng gì? -? Ngoài 3 tác dụng trên, dòng điện xoay chiều có những tác dụng gì? -? Có phải tác dụng từ của dòng điện xoay chiều giống như tác dụng từ của dòng điện 1 chiều không? -? Việc đổi chiều dòng điện có ảnh hưởng đến lực từ không? - Cho HS dự đoán. - GV: Để kiểm tra dự đoán ta chuyển sang phần II. | - HS quan sát GV làm TN và chỉ ra những tác dụng của dòng điện trong từng TN. + TN 1: Dòng điện có tác dụng nhiệt. + TN 2: Dòng điện có tác dụng quang. + TN 3: Dòng điện có tác dụng từ. + Ngoài ra dòng điện còn có tác dụng sinh lí. - HS dự đoán câu trả lời từ câu hỏi của GV. |
| --- | --- |

Hđ3. II, Tác dụng từ của dòng điện xoay chiều (10p)

| - Cho HS nghiên cứu TN ở hình 35.2 và 35.3 (SGK). - GV giao dụng cụ TN cho các nhóm. - Yêu cầu các nhóm tiến hành TN, thảo luận và trả lời câu C2. -? Vậy tác dụng từ của dòng điện xoay chiều có gì khác so với tác dụng từ của dòng điện một chiều? | 1, Thí nghiệm - HS nghiên cứu TN ở hình 35.2 và 35.3 (SGK) - HS các nhóm tiến hành TN, thảo luận và trả lời câu C2. - C2: Khi dùng dòng điện 1 chiều. Lúc cực Bắc (N) của nam châm bị hút nếu đổi chiều dòng điện thì cực Bắc (N) của nam châm bị đẩy. Nếu dùng dòng điện xoay chiều thì cực Bắc (N) của nam châm lần lượt bị hút, đẩy. Vì do dòng điện luân phiên đổi chiều. 2, Kết luận Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ của dòng điện tác dụng lên nam châm cũng đổi chiều. |
| --- | --- |

Hđ4. III, Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế hiệu dụng

của dòng điện xoay chiều (10p)

| - GV tiến hành mắc mạch điện như sơ đồ hình 35.4 -? Nếu đổi chiều dòng điện thì chiều quay của kim vôn kế và ampe kế sẽ như thế nào? -? Nếu thay đổi dòng điện xoay chiều bằng dòng điện một chiều thì kim của vôn kế và ampe kế một chiều sẽ như thế nào? Vì sao? - GV gợi ý: Vì lực từ tác dụng vào kim luân phiên đổi chiều, nhưng vì kim có quán tính nên trong khoảng thời gian đó kim không kịp đổi chiều → Kim đứng yên. - GV giới thiệu (V) và (A) xoay chiều rồi tiến hành TN như H35.5 - Cho đại diện HS các nhóm cùng làm TN với GV. -? Nếu đổi 2 đầu phích cắm thì (V) và (A) có quay không? -? Muốn đo U và I của dòng điện xoay chiều ta dùng dụng cụ nào? - GV cho HS đọc thông báo (SGK-96) | 1, Thí nghiệm - HS trong lớp quan sát GV cùng đại diện các nhóm làm TN. - HS dự đoán: Kim quay theo chiều ngược lại. - HS trong lớp quan sát TN. - HS: Kim của (A) và (V) đứng yên. - HS quan sát GV làm TN. + Đọc số chỉ của (A) và (V). + Nếu đổi đầu phích cắm kim vẫn quay theo chiều ban đầu. 2, Kết luận Đo I và U của dòng điện xoay chiều bằng (A) và (V) xoay chiều. + Trên mặt (A) và (V) xoay chiều có kí hiệu: AC (hay ~) + Kết quả đo được không thay đổi khi đổi chỗ 2 chốt của phích cắm. |
| --- | --- |

Hđ5. Vận dụng - Củng cố (7p)

| - Yêu cầu cá nhân HS trả lời C3 và C4. - Cho HS trong lớp nhận xét, thảo luận câu C3 và C4. -? Qua bài học này ta cần nắm được điều gì? | - C3: Sáng như nhau vì có cùng giá trị hiệu dụng tương đương. - C4: Cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Vì dòng điện chạy qua nam châm là dòng điện xoay chiều nên từ trường của nam châm là từ trường biến đổi → Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi. - Ghi nhớ: (SGK). |
| --- | --- |

Hđ6. Hướng dẫn học ở nhà (1p)

- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”.

- Làm BT 35.1 → 35.5 (SBT)

- Đọc và nghiên cứu trước §36.

E. RÚT KINH NGHIỆM

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

KIỂM TRA CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 20