Ngày soạn: 27/8/2017

Tiết 4.       ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn 
        mạch nối tiếp và hệ thức  =  từ các kiến thức đã học.

+ Mô tả được cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết.

+ Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực 
       tế và giải BT về đoạn mạch nối tiếp.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hành, khả năng suy luận.

- Thái độ: Yêu thích môn học.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.2 SGK.

- Mỗi nhóm HS: + 3 điện trở mẫu lần lượt có giá trị 6W ; 10W ; 16W.

+ 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.

+ 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V.

+ 1 nguồn điện 6V ; 1 công tắc ; 7 đoạn dây nối.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hoạt động 2: PP đàm thoại, trực quan, lập luận, giải quyết vấn đề.

- Hoạt động 3: PP nghiên cứu tài liệu, lập luận, kiểm chứng.

- Hoạt động 4: PP trực quan, thực hành tính toán.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra. Tổ chức tình huống (8p)

| ?HS1: Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm. ?HS2: Chữa BT 2.1 (SBT) → Nhận xét, cho điểm. ĐVĐ: Trong phần điện đã học ở Vật lí lớp 7, chúng ta đã tìm hiểu về đoạn mạch nối tiếp. Liệu có thể thay thế 2 điện trở mắc nối tiếp bằng 1 điện trở khác để dòng điện chạy qua mạch không thay đổi được không? | - HS1 lên bảng: ............. - HS2 lên bảng chữa BT 2.1: a, I1 = 3mA ; I2 = 2mA ; I3 =1mA. b, R1 > R2 > R3 - HS dự đoán câu trả lời. |
| --- | --- |

Hđ2. I, Cường độ dòng điện và hiệu điện thế

trong đoạn mạch nối tiếp (10p)

| -? Trong đoạn mạch gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp, I chạy qua mỗi đèn có mối quan hệ như thế nào với I mạch chính? -? U giữa 2 đầu đoạn mạch có liên quan như thế nào với U giữa 2 đầu mỗi bóng đèn? - Yêu cầu HS quan sát hình 4.1 SGK, trả lời C1. - GV thông báo: Các hệ thức (1) và (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp. - Gọi HS nêu lại mối quan hệ giữa U ; I trong đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 nối tiếp R2. - Yêu cầu cá nhân HS thực hiện C2. Gọi 1 HS lên bảng trình bày câu C2. GV kiểm tra phần trình bày của HS dưới lớp. | 1, Nhớ lại kiến thức lớp 7 - HS: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp, ta có: I = I1 = I2 (1) U = U1 + U2 (2) 2, Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp - HS quan sát hình 4.1, trả lời C1: R1 nối tiếp với R2 và nối tiếp với ampe kế. R1 và R2 chỉ có duy nhất một điểm chung. - HS: .......... - Cả lớp cùng làm, 1HS lên bảng trình bày câu C2: Từ I =  I1 = ; I2 = mà I = I1 = I2 (Vì R1 nt R2)  =  = (3) |
| --- | --- |

Hđ3. II, Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp (15p)

| - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK Nêu KN điện trở tương đương. -? Điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp được tính như thế nào? - Yêu cầu cá nhân HS thực hiện C3. - GV có thể hướng dẫn HS như sau: + Viết biểu thức liên hệ giữa UAB ; U1 ; U2. + Viết biểu thức tính I và R tương ứng. -? Để khẳng định công thức này đúng ta phải làm gì ? - Cho HS các nhóm tiến hành TN kiểm tra. -? Em hãy nêu cách tiến hành TN kiểm tra công thức (4). - Yêu cầu HS làm TN kiểm tra và báo cáo kết quả TN. -? Qua kết quả TN ta có thể rút ra kết luận gì? - GV giới thiệu KN cường độ dòng điện định mức: ........... (SGK-12). | 1, Điện trở tương đương. *Khái niệm: .......... (SGK-12) 2, Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp - HS thực hiện C3: Vì R1 nt R2  UAB = U1 + U2  IAB.Rtđ = I1.R1 + I2.R2 mà IAB = I1 = I2  Rtđ = R1 + R2 (4) 3, Thí nghiệm kiểm tra - HS nêu cách làm TN kiểm tra: + Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 4.1 (Với R1 ; R2 đã biết). Đo UAB ; IAB. + Thay R1 nt R2 bằng Rtđ giữ UAB không đổi. + So sánh IAB và I’AB  kết luận. - HS tiến hành TN kiểm tra theo nhóm theo các bước trên  thảo luận và rút ra kết luận. - Đại diện nhóm nêu kết luận và ghi vở. 4, Kết luận Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp có điện trở tương đương bằng tổng các điện trở thành phần. Rtđ = R1 + R2 |
| --- | --- |

Hđ4. Củng cố. Vận dụng (10p)

| - Yêu cầu HS trả lời C4. - GV làm TN kiểm tra câu trả lời của HS trên mạch điện đã chuẩn bị sẵn. - GV: Khi mắc nối tiếp, các đèn không hoạt động độc lập nhau được, một đèn tắt thì mạch cũng hở, đèn còn lại cũng tắt. - Yêu cầu HS làm câu C5. - Từ kết quả câu C5, GV mở rộng cho đoạn mạch gồm n điện trở mắc nối tiếp. Rtđ = R1 + R2 + ..... +Rn - Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ cuối bài. | - C4: + K mở, 2 đèn không hoạt động. Vì mạch hở + K đóng, cầu chì đứt, 2 đèn không hoạt động. Vì mạch hở. + K đóng, dây tóc Đ1 bị đứt, Đ2 không hoạt động. Vì mạch hở. - C5: Vì R1 nt R2 nên: R12 = R1 + R2 = 20 + 20 = 40W Vì R12 nt R3 nên: RAC = R12 + R3 = 40 + 20 = 60W - HS khắc sâu, ghi vở. |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (2p)

- Học kĩ nội dung kiến thức bài học theo vở ghi kết hợp với SGK.

- Đọc phần “Có thể em chưa biết” (SGK-13).

- Làm BT 4.1 đến 4.7 (SBT).

- Đọc trước §5.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KIỂM TRA CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 2