Ngày soạn: 11/12/2016

Tiết 34+35.      ÔN TẬP HỌC KỲ I

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Củng cố, khắc sâu lại các kiến thức cơ bản trong chương điện học.

+ Củng cố kiến thức về từ trường, quy tắc nắm tay phải, quy tắc bàn tay trái và điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng.

- Kỹ năng:

+ Giải bài tập về định luật ôm.

+ Giải thích 1 số hiện tượng về điện từ.

- Thái độ: Rèn ý thức tự giác, tích cực, yêu thích môn học.

B. CHUẨN BỊ

- HS: Ôn tập kiến thức ở chương I và chương II.

- GV: Bảng phụ ghi sẵn các câu hỏi và bài tập.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hđ 1, 3: PP vấn đáp, đàm thoại.

- Hđ 2, 4: Thực hành tính toán, vận dụng, củng cố.

### D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Tiết 34.                   Hđ1. Ôn tập lý thuyết điện học (20p)

| -? Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa 2 đầu giây dẫn đó? -? Phát biểu và viết công thức của định luật ôm? -? Nêu các tính chất của đoạn mạch gồm R1 nt R2 và R1 // R2 - Cho 2 HS lên bảng viết. -? Điện trở của dây dẫn tính theo công thức nào? -? Biến trở dùng để làm gì? -? Nêu công thức tính công suất điện và công của dòng điện? -? Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun-Len-Xơ. -? Phát biểu quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái. -? Em hãy nêu đặc tính nhiễm từ của sắt và thép. -? Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín? | 1, I chạy trong dây dẫn tỉ lệ thuận với U 2, Định luật ôm: (SGK) Công thức: I = 3, Các tính chất: Đoạn mạch nối tiếp Đoạn mạch // I = I1 + I2 U = U1 = U2 Hay R = I = I1 = I2 U = U1 + U2 R = R1 + R2 4, Công thức: R = . 5, Biến trở dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. 6, Công thức công suất điện P = U.I ; P = I2.R ; P = Công thức tính công của dòng điện A = P.t = U.I.t 7, Định luật Jun-Len-Xơ: (SGK) Hệ thức: Q = I2.R.t (J) Q = 0,24.I2.R.t (Calo) 8, Phát biểu quy tắc như SGK. 9, Sắt và thép cùng nhiễm từ. Sau khi bị nhiễm từ thì thép giữ được từ tính lâu dài còn sắt không giữ được từ tính. 10, Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. |
| --- | --- |

Hđ2. Bài tập về điện học (24p)

| Bài 1: Cho mạch điện gồm R1 nt R2. Biết R1 = 20 chịu được dòng điện tối đa là 2A, R2 = 40 chịu được dòng điện tối đa là 1,5A. Phải đặt vào 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu? - 210V B. 120V C. 90V D. 100V - Cho HS hoạt động cá nhân để chọn phương án đúng. Yêu cầu HS giải thích. - Cho HS cả lớp thảo luận. Bài 2: Để nâng 1 vật có trọng lượng 2000(N) lên cao 15m trong thời gian 40(s) phải dùng động cơ có công suất nào dưới đây? - 120KW C. 0,8KW - 0,75KW D. 7,5KW - Cho HS hoạt động cá nhân để chọn phương án đúng. Yêu cầu HS phải giải thích. - Cho HS cả lớp thảo luận. Bài 3: Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức U1 = U2 = 6V. Khi sáng bình thường thì có điện trở tương ứng là: R1 = 8 ; R2 = 12. a, Cần phải mắc 2 bóng đèn này với 1 biến trở có điện trở là bao nhiêu vào nguồn điện có hiệu điện thế là U = 9V để 2 đèn sáng bình thường? Vẽ sơ đồ mạch điện? b, Biến trở quán bằng dây Nikêlin có  = 0,4.10-6m. Chiều dài của dây là 2m, dây tiết diện tròn. Tính đường kính của tiết diện. Biết biến trở có hiệu điện thế định mức là U’ = 30V, cường độ dòng điện định mức là I’ = 2A. - Gợi ý: Để tính đường kính ta phải tính được tiết diện của dây. - Tiết diện S tính như thế nào? | Bài 1: + Chọn (C) + Vì R1 nt R2  R = 60. Đoạn mạch cho I lớn nhất chạy qua là 1,5A  U = I.R = 60.1,5 = 90V Bài 2: + Chọn (B) + Vì để đưa vật lên cần công suất là: P = = 750W P = 0,75KW Bài 3: - HS hoạt động nhóm giải bài 3. Đại diện nhóm lên bảng trình bày Giải: a, Sơ đồ mạch điện gồm: (Đ1 // Đ2 ) nt R R Đ1 Đ2 Cường độ dòng điện mạch chính: I12 = IR = I Để đèn sáng bình thường thì U12 = 6V R12 = = = 4,8 I = IR = I12 = = 0,8A UR = U - U12 = 9 - 6 = 3V Điện trở của biến trở là: R = = 2,4 b, Điện trở lớn nhất của biến trở là: R’ = = = 15 Mà R = . S = . = 0,4.10-6. = 0,05.10-6m2 = 0,05mm2 Đường kính của tiết diện là: S = .  d = = = 0,063mm |
| --- | --- |

Tiết 35.             Hđ3. Ôn tập lý thuyết phần điện từ học (20p)

| -? Hãy nêu các tính chất của nam châm? Trình bày sự tương tác giữa hai nam châm? -? Từ trường tồn tại ở đâu? Làm thế nào để nhận biết từ trường? -? Phát biểu quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái. -? Em hãy nêu đặc tính nhiễm từ của sắt và thép. -? Hãy nêu cấu tạo của nam châm điện? Để làm tăng lực từ của nam châm điện ta làm như thế nào? -? Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín? | 1, Tính chất của nam châm: - Nam châm có khả năng hút sắt thép, cooban, gađôlini... - Nam châm có hai cực, khi để tự do luôn chỉ hướng Bắc gọi là cực Bắc còn cực luôn chỉ hướng Nam gọi là cực Nam. - Tương tác giữa hai nam châm: Các cực cùng tên thì đẩy nhau, các cực khác tên thì hút nhau. 2, Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại một từ trường. Dùng kim nam châm (Nam châm thử) để nhận biết từ trường. 3, - Quy tắc nắm tay phải: Nắm tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay trái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong long ống dây. - Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90o chỉ chiều của lực điện từ. 4, Sắt và thép cùng nhiễm từ. Sau khi bị nhiễm từ thì thép giữ được từ tính lâu dài còn sắt không giữ được từ tính. 5, Nam châm điện được cấu tạo gồm một ống dây dẫn trong có lõi sắt non. Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây. 6, Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. |
| --- | --- |

Hđ4. Bài tập về điện từ học (23p)

| Bài tập 1: Hãy xác định cực của nam châm trong các trường hợp sau: a) c) U b) Bài tập 2: Xác định cực của nguồn điện AB trong các trường hợp sau: A B A B A B a) b) c) . + Với qui ước: Dòng điện có chiều từ sau ra trước trang giấy.  Dòng điện có chiều từ trước ra sau trang giấy. Bài tập 3: Tìm chiều của lực điện từ tác dụng vào dây dẫn có dòng điện chạy qua trong các trường hợp sau: S N + N S . a) b) Bài tập 4: Xác định cực của nam châm trong các trường hợp sau. Với F là lực điện từ tác dụng vào dây dẫn: . F . F F + a) b) c) . F . F F + a) b) c) S N N S S N Bài tập 5: Xác định chiều dòng điện chạy trong dây dẫn trong các trường hợp sau: S N F S N F S N F b) a) c) | Bài tập 1: a) b) S N c) U S N S N Bài tập 2: A B A B A B a) b) c) - + + - - + Bài tập 3: F S N N S + . F a) b) Bài tập 4: Bài tập 5: S N F S N F S N F a) b) c) . + + |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (2p)

- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học từ đầu năm học.

- Xem lại các dạng BT đã làm ở lớp và ở nhà.

- Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kì I.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KIỂM TRA CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 17