Ngày soạn: 24/9/2017

Tiết 12.        CÔNG SUẤT ĐIỆN

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Nêu được ý nghĩa của số vôn và số oat ghi trên mỗi dụng cụ điện.

+ Vận dụng được công thức P = UI để tính một đại lượng khi biết các đại lượng 
      còn lại.

- Kĩ năng: Thu thập thông tin.

- Thái độ: Cẩn thận, trung thực, yêu thích môn học.

B. CHUẨN BỊ

- GV: + 1 bóng đèn 220V-100W ; 1 bóng đèn 220V-25W. Lắp sẵn mạch điện như 
              sơ đồ hình 12.1.

+ Bảng công suất điện của một số dụng cụ điện thường dùng.

+ Bảng phụ bảng 2 SGK, bổ xung thêm cột U.I

- HS mỗi nhóm:

+ 1 bóng đèn 6V-5W  ;  1 bóng đèn 6V-3W  ;  1 biến trở (20W - 2A).

+ 1 nguồn điện 6V ; 1 công tắc ; 9 đoạn dây nối.

+ 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.

+ 1 vôn kế có GHĐ 12V và ĐCNN 0,1V

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hoạt động 2: PP trực quan, phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Hoạt động 3: PP thực hành, tư duy tính toán, lập luận.

- Hoạt động 4: Thực hành tính toán.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra. Tổ chức tình huống (10p)

| ?HS1: Chữa BT 11.1a (SBT-17) ?HS2: Chữa BT 11.1b (SBT-17) → Nhận xét, cho điểm. - Tổ chức tình huống học tập: GV đưa ra bảng điện lắp sẵn 2 bóng đèn như hình 12.1 đã chuẩn bị trước và bật công tắc. Yêu cầu HS so sánh độ sáng của 2 bóng đèn. - ĐVĐ: ......... (như SGK). | - HS1 lên bảng chữa BT 11.1a: Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = = = 15W Vì Đ1 nt Đ2 nt R3  R = R1 + R2 + R3  R3 = R - (R1 + R2) = 15 - (7,5 + 4,5) = 30 W - HS2 lên bảng chữa BT 11.1b: Tiết diện của dây: Áp dụng công thức R = r.  S = r. = 0,4.10-6.= 0,29.10-6m2 = 0,29mm2 - HS nhận xét về độ sáng của 2 đèn khi chúng được mắc ở cùng một hiệu điện thế 220V: Độ sáng 2 đèn khác nhau. |
| --- | --- |

Hđ2. I, Công suất định mức của các dụng cụ điện (12p)

| - Cho HS quan sát 1 số dụng cụ dùng điện như bóng đèn, máy sấy tóc... Gọi HS đọc số ghi trên các dụng cụ đó. - Yêu cầu HS đọc số ghi trên 2 bóng đèn ở TN ban đầu và trả lời C1. - GV làm lại TN thử lại độ sáng của 2 đèn để chứng minh với cùng U thì đèn 100W sáng hơn đèn 25W. - Yêu cầu HS trả lời C2. - Yêu cầu HS đọc thông báo mục 2. - Cho 1-2 HS nêu ý nghĩa các con số ghi trên mỗi dụng cụ dùng điện. - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, trả lời câu C3. - Treo bảng công suất của 1 số dụng cụ dùng điện thường dùng. Yêu cầu HS giải thích 1-2 dụng cụ trong bảng. | 1, Số vôn và số oát trên các dụng cụ điện - HS quan sát và đọc số ghi trên 1 số dụng cụ điện. - HS đọc số ghi trên 2 bóng đèn và trả lời câu C1: Với cùng một hiệu điện thế, đèn có số oát lớn hơn thì sáng mạnh hơn, đèn có số oát nhỏ hơn thì sáng yếu hơn - C2: Oát là đơn vị đo của công suất 1W = 2, Ý nghĩa của số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện - HS: + Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện chỉ công suất định mức của dụng cụ đó. + Khi dụng cụ điện được sử dụng với U = UĐM thì công suất tiêu thụ bằng công suất định mức. - VD: Bóng đèn ghi (220V-100W) có nghĩa là: UĐM là 220V, công suất định mức là 100W. - C3: + Cùng 1 bóng đèn, khi sáng mạnh thì có công suất lớn hơn. + Cùng 1 bếp điện, lúc nóng ít hơn thì công suất nhỏ hơn. |
| --- | --- |

Hđ3. II, Công thức tính công suất điện (10p)

| - Yêu cầu HS nêu mục tiêu TN và nội dung TN như SGK. - Yêu cầu HS nêu các bước tiến hành thí nghiệm. - GV thống nhất các bước tiến hành TN - Yêu cầu các nhóm tiến hành TN và ghi kết quả vào bảng 2. - Cho HS hoạt động nhóm, trả lời C4. → Công thức tính công suất. - Yêu cầu HS vận dụng định luật Ôm, thực hiện C5. | 1, Thí nghiệm - Các nhóm nêu các bước thí nghiệm và tiến hành TN. - C4: Với bóng đèn 1: UI = 6 . 0,82 = 4,92 5W Với bóng đèn 2: UI = 6 . 0,51 = 3,06 3W  Tích UI đối với mỗi bóng đèn có giá trị bằng công suất định mức ghi trên bóng đèn. 2, Công thức tính công suất điện P = UI Trong đó: U là hiệu điện thế (V) P là công suất (W) I là cường độ dòng điện (A) 1W = 1V.1A - C5: Ta có P = UI và U = I.R  P = I2R P = UI và I =  P = Vậy P = UI = I2.R = |  |
| --- | --- | --- |
| Hđ4. Củng cố - Vận dụng (12p) |  |  |
| - Yêu cầu HS thực hiện C6. -? Đèn sáng bình thường khi nào? -? Để bảo vệ đèn thì cầu chì được mắc như thế nào? - Yêu cầu cá nhân HS thực hiện tiếp câu C7 ; C8. |  | - C6: Áp dụng công thức P = UI  I = = = 0,341 A Điện trở của đèn: R = = = 645 W Có thể dùng cầu chì loại 0,5A cho bóng đèn này. Vì nó đảm bảo cho đèn hoạt động bình thường và sẽ tự động ngắt mạch khi đoản mạch . - C7: Công suất điện của bóng đèn: P = U.I = 12 . 0,4 = 4,8 W Điện trở của bóng đèn: R = = = 30 W - C8: Công suất điện của bếp: P = = = 1000 W = 1 KW |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (1p)

- Học thuộc phần ghi nhớ (SGK-36).

- Làm BT 12.1 đến 12.7 (SBT).

- Ôn lại công thức A = F.s và P =  đã học ở lớp 8.

E. RÚT KINH NGHIỆM

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KIỂM TRA CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 6