Ngày soạn: 03/9/2017

Tiết 5.     ĐOẠN MẠCH SONG SONG

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song 
        song và hệ thức  = .

+ Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra 
        từ lý thuyết.

+ Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng thực 
        tế và giải BT về đoạn mạch song song.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hành, khả năng suy luận.

- Thái độ: Yêu thích môn học.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 5.1 SGK.

- Mỗi nhóm HS: + 3 điện trở mẫu, trong đó có 1 điện trở là điện trở tương đương 
                                 của hai điện trở kia khi mắc song song.

+ 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.

+ 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V.

+ 1 nguồn điện 6V ; 1 công tắc ; 9 đoạn dây nối.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hoạt động 2: PP vấn đáp, trực quan, lập luận.

- Hoạt động 3: PP phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Hoạt động 4: PP vấn đáp, lập luận, tính toán.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra. Tổ chức tình huống (5p)

| ?HS1:- Nêu các hệ thức của đoạn mạch mắc nối tiếp? - Chữa BT 4.1(SBT). ?HS2: Chữa BT 4.4 (SBT). → Nhận xét và cho điểm. ĐVĐ: Đối với đoạn mạch song song, điện trở tương đương của đoạn mạch có bằng tổng các điện trở thành phần không? | - HS1 lên bảng: ............. BT 4.1: RAB = R1 + R2 = 5 + 10 = 15W UAB = I.RAB = 0,3.15 = 3V - HS2 lên bảng chữa BT 4.4: a, Vì R1 nt R2  I = I1 = I2 = = = 0,2A Vậy số chỉ của ampe kế là 0,2A. b, RAB = R1 + R2 = 5 + 15 = 20W UAB = I.RAB = 0,2. 20 = 4V |
| --- | --- |

Hđ2. I, Cường độ dòng điện và hiệu điện thế

trong đoạn mạch song song (10p)

| -? Trong đoạn mạch gồm 2 đèn mắc song song thì I qua mỗi đèn có quan hệ như thế nào với I qua mạch chính? -? U giữa 2 đầu đoạn mạch có quan hệ như thế nào với U giữa 2 đầu mỗi đèn? - Yêu cầu HS quan sát sơ đồ mạch điện hình 5.1 và trả lời C1. - GV thông báo: Các hệ thức (1) và (2) vẫn đúng cho đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song. - Cho HS trả lời C2 theo nhóm. Hướng dẫn HS thảo luận nhóm. - GV nhận xét và bổ sung sai sót nếu có. -? Từ biểu thức (3) em hãy phát biểu bằng lời mối quan hệ giữa I qua mạch rẽ và điện trở thành phần. | 1, Nhắc lại kiến thức cũ - HS: Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song, ta có: I = I1 + I2 (1) U = U1 = U2 (2) 2, Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song - HS quan sát sơ đồ hình 5.1, trả lời C1: + R1 // R2 + ampe kế đo I chạy trong mạch chính. + vôn kế đo U giữa 2 đầu đoạn mạch song song. - HS thảo luận, trả lời C2: Vì R1 // R2  U = U1 = U2 U1 = I1.R1 ; U2 = I2.R2  I1.R1 = I2.R2  = (3) - HS: Trong đoạn mạch song song, I qua mạch rẽ tỉ lệ nghịch với điện trở thành phần. |
| --- | --- |

Hđ3. II, Điện trở tương đương của đoạn mạch song song (20p)

| - Yêu cầu HS thực hiện C3. GV gợi ý cách chứng minh: + Viết hệ thức liên hệ giữa I ; I1 ; I2. + Vận dụng công thức định luật Ôm thay I theo U và R. - GV: Chúng ta đã xây dựng được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch song song. Hãy nêu cách tiến hành TN kiểm tra công thức (4). - Yêu cầu HS nêu được dụng cụ TN và các bước tiến hành TN. - GV gợi ý: + Mắc mạch điện theo sơ đồ hình 5.1 (Trong đó R1 ; R2 ; UAB đã biết). + Đọc số chỉ của ampe kế  IAB + Thay R1 ; R2 bằng Rtđ, giữ UAB không đổi. + Đọc số chỉ của ampe kế  I’AB + So sánh IAB và I’AB  Kết luận. - Yêu cầu HS các nhóm tiến hành TN theo các bước đã nêu và thảo luận để đi đến kết luận. - Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả TN và rút ra kết luận từ lí thuyết và kiểm tra bằng thực nghiệm. - GV: Người ta thường mắc song song vào mạch điện các dụng cụ điện có cùng U định mức. Khi U của mạch bằng U định mức thì các dụng cụ này đều hoạt động bình thường và có thể sử dụng độc lập với nhau. | 1, Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song - HS hoàn thành câu C3: Vì R1 // R2  I = I1 + I2  = + mà U = U1 = U2  = + (4)  R = (4’) 2, Thí nghiệm kiểm tra - HS nêu phương án tiến hành TN kiểm tra. - HS tiến hành TN theo nhóm. - Đại diện nhóm nêu kết quả của nhóm mình. - HS nêu kết luận và ghi vở: Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song thì nghịch đảo của điện trở tương đương bằng tổng các nghịch đảo của các điện trở thành phần. |
| --- | --- |

Hđ4. Củng cố - Vận dụng (8p)

| -? Phát biểu mối quan hệ giữa U ; I ; R trong đoạn mạch song song. - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời C4. - Yêu cầu HS thực hiện câu C5. - GV mở rộng cho trường hợp n điện trở mắc song song: U = U1 = U2 = ....... = Un I = I1 + I2 + ....... + In = + + ....... + | - HS: ............. - C4: + Đèn và quạt được mắc song song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường. + Sơ đồ mạch điện: Đ M 220V + Nếu Đ không hoạt động thì (M) vẫn hoạt động vì chúng hoạt động độc lập nhau. - C5: + Điện trở tương đương của R1 và R2 là R12 = = = = 15W + Nếu R3 // R12 thì: Rtđ = = = 10W |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (2p)

- Học kĩ nội dung kiến thức bài học theo vở ghi kết hợp với SGK.

- Đọc phần “Có thể em chưa biết” (SGK-16).

- Làm BT 5.1 đến 5.6 (SBT).

- Chuẩn bị trước các BT ở §6.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................