ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: VẬT LÝ – LỚP 9 (Đề chính thức)

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 điểm)

- Phát biểu định luật ôm? Công thức- Đơn vị- Kí hiệu?

- Một bóng đèn có điện trở 20 Ω, cường độ dòng điện qua đèn là 0,5A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn?

Câu 2: (2,0 điểm)

- Điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn? Viết công thức và đơn vị các đại lượng trong công thức.

- Một dây dẫn có chiều dài 150 m; tiết diện dây 5 mm2, làm bằng chất có điện trở suất 0,5.10-6 Ω.m. Tính điện trở dây?

Câu 3: (1,0 điểm)

- Nêu các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng?

- Kể tên các loại biến trở đã học ?

Câu 4: (1,0 điểm)

- Nêu cấu tạo nam châm điện?

- Phát biểu quy tắc nắm tay phải?

Câu 5: (1,0 điểm)

Một bếp điện có điện trở 20 Ω, cường độ dòng điện qua dây 6 A, thời gian sử dụng bếp 10 phút. Tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp?

Câu 6: (3,0 điểm)

Cho hai điện trở R1=6 Ω mắc nối tiếp với R2=12 Ω vào hai điểm AB có hiệu điện thế 36 V.

- Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch?

- Tính hiệu điện thế trên mỗi điện trở và công suất đoạn mạch?

- Mắc thêm một điện trở R3=12 Ω song song với điện trở R2. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB?

- Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?

HẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: VẬT LÝ  – LỚP 9 (Đề chính thức)

| Câu | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 (2,0 điểm) | - Phát biểu định luật đúng. Công thức- Đơn vị- Kí hiệu b ) U=I.R=10(V) | 1,0 1,0 |
| 2 (2,0 điểm) | - Nêu đầy đủ đúng 3 yếu tố. Công thức đúng - R= 15 (Ω) | 1,0 1,0 |
| 3 (1,0 điểm) | - Nêu được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng - Kể tên 3 loại biến trở | 0,5 0,5 |
| 4 (1,0 điểm) | - Nêu đúng cấu tạo nam châm điện - Phát biểu đúng quy tắc nắm tay phải | 0,5 0,5 |
| 5 (1,0 điểm) | Q= I2.R.t= 62. 20. 600= 432000 (J) | 1,0 |
| 6 (3,0 điểm) | - Rtđ= R1 + R2 =18 (Ω) I= 2 (A) - U1= I . R1 = 12 V U2= I . R2 = 24 V Ƥ= U . I= 36 . 2 = 72 (W) - R2,3= 6 (Ω) Rtđ= R1 + R2,3 = 6 + 6 = 12 (Ω) (0,5 đ) - I1= 3 (A) U2,3 = 3 . 6 = 18 (V) I2= 1,5 (A) I3= 1,5 (A) | 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 |

HẾT

| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI |  |
| --- | --- |

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút

| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức |  |  |  |  |  |  |  | Tổng |  | % Tổng điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  | Vận dụng cao |  | Số câu hỏi | Thời gian (phút) |  |
|  |  |  | Tỉ lệ (%) | Thời gian (phút) | Tỉ lệ (%) | Thời gian (phút) | Tỉ lệ (%) | Thời gian (phút) | Tỉ lệ (%) | Thời gian (phút) |  |  |  |
| 1 | Điện trở của dây dẫn-Định luật Ôm | 1.1 Định luật Ôm | 1/2 | 4 phút | 1/2 | 4 phút |  |  |  |  | 1 | 8 phút | 20% |
|  |  | 1.2 Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song |  |  |  |  | 3/4 | 10 phút | 1/4 | 5 phút | 1 | 15 phút | 30% |
|  |  | 1.3 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn | 1/2 | 4 phút | 1/2 | 4 phút |  |  |  |  | 1 | 16 phút | 20% |
|  |  | 1.4 Biến trở và các điện trở dùng trong kĩ thuật | 1/2 | 3 phút |  |  |  |  |  |  | 1/2 | 3 phút | 5% |
| 2 | Định luật Jun – Lenxơ | 2.1 Định luật Jun – Lenxơ |  |  | 1 | 3 phút |  |  |  |  | 1 | 3 phút | 10% |
| 3 | Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện | 3.1 Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện | 1/2 | 3 phút |  |  |  |  |  |  | 1/2 | 3 phút | 5% |
| 4 | Từ trường | 4.1 Nam châm vĩnh cửu. Nam châm điện | 1/2 | 4 phút |  |  |  |  |  |  | 1/2 | 4 phút | 5% |
|  |  | 4.2 Từ trường từ phổ đường sức từ. | 1/2 | 4 phút |  |  |  |  |  |  | 1/2 | 4 phút | 5% |
| Tổng |  |  | 3 | 19 phút | 2 | 11 phút | 3/4 | 10 phút | 1/4 | 5 phút | 6 | 45 | 100% |
| Tỉ lệ % |  |  | 40% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  |  |  | 100% |
| Tỉ lệ chung |  |  | 70% |  |  |  | 30% |  |  |  |  |  | 100% |

| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI |  |
| --- | --- |

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I  - NĂM HỌC 2023-2024

MÔN: VẬT LÍ – LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút

| TT | Nội dung kiến thức/kĩ năng | Đơn vị kiến thức/kĩ năng | Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá |  | Số câu hỏi theo mức độ nhận thức |  |  |  |  |  |  |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  | Vận dụng cao |  |  |
| 1 | Điện trở của dây dẫn Định luật Ôm | - Định luật Ôm | - Phát biểu định luật Ôm - Viết được công thức- Đơn vị- Kí hiệu - Tính U |  | 1/2 |  | 1/2 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | - Đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song | - Phân biệt được đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song. - Áp dụng tính I, U, P, Rtđ |  |  |  |  |  | 3/4 |  | 1/4 |  | 1 |
|  |  | - Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và bản chất dây | - Nêu được sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và bản chất dây - Nắm được công thức tính điện trở theo chiều dài tiết diện và bản chất dây - Tính R |  | 1/2 |  | 1/2 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | - Biến trở, điện trở trong kĩ thuật | - Các loại biến trở |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| 2 | Định luật Jun- Len xơ | 2.1 Định luật Jun- Len xơ | - Nắm được định luật công thức - Áp dụng |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện | 3.1 Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện | -Nêu được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| 4 | Từ trường | 4.1. Nam châm vĩnh cửu, nam châm điện | - Cấu tạo nam châm điện |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
|  |  | 4.2. Từ trường, từ phổ | - Phát biểu quy tắc nắm tay phải |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  | 1/2 |
| Tổng |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 3/4 |  | 1/4 |  | 6 |  |
| Tỉ lệ % |  |  |  | 40% |  | 30% |  | 20% |  | 10% |  | 100% |  |
| Tỉ lệ chung |  |  |  | 70% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% |  |