Ngày soạn: 10/12/2016

Tiết 33.      DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Nêu được sự phụ thuộc của dòng điện cảm ứng vào sự biến đổi của số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây.

+ Phát hiện được đặc điểm của dòng điện xoay chiều là dòng điện cảm ứng có chiều luân phiên thay đổi.

+ Bố trí được TN tạo ra dòng điện xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín theo 2 cách (Cho nam châm quay hoặc cho cuộn dây quay). Dùng đèn LED để phát hiện sự đổi chiều của dòng điện.

+ Dựa vào quan sát TN để rút ra lết luận chung làm xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều.

- Kĩ năng: Quan sát, mô tả chính xác hiện tượng xảy ra.

- Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích môn học.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Mỗi nhóm HS:

+ 1 cuộn dây dẫn kín có 2 đèn LED mắc song song và ngược chiều nhau.

+ 1 nam châm vĩnh cửu có thể quay quanh 1 trục thẳng đứng.

+ 1 bộ TN phát hiện dòng điện xoay chiều.

- HS: Học bài cũ và đọc trước nội dung bài mới.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hđ1: Kiểm tra vấn đáp. Đặt vấn đề.

- Hđ2, 3: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới.

- Hđ4: Vận dụng, củng cố.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra. Đặt vấn đề (8p)

| ?HS1: Chữa BT 32.1 (SBT). ?HS2: Chữa BT 32.2 (SBT). → Nhận xét, cho điểm. ĐVĐ: .......... (Như SGK). | - HS1 lên bảng chữa BT 32.1: a, Có sự biến đổi số đường sức từ b, Dòng điện cảm ứng. - HS2 lên bảng chữa BT 32.2: Khi nam châm quay trước 1 cuộn dây dẫn kín, thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên. Do đó trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. - HS khác trong lớp nhận xét. |
| --- | --- |

Hđ2. I, Chiều của dòng điện cảm ứng (15p)

| - Yêu cầu HS các nhóm tiến hành TN như hình 33.1, quan sát hiện tượng, trả lời câu C1. -? Qua TN và câu trả lời trên, ta rút ra được kết luận gì về chiều của dòng điện cảm ứng? - Cho HS đọc mục 3 “Dòng điện xoay chiều” (SGK-90). -? Dòng điện xoay chiều là gì? - GV thông báo: Dòng điện trong mạng điện sinh hoạt ở gia đình là dòng điện xoay chiều. Các thiết bị dùng điện xoay chiều có ghi AC, còn dùng điện 1 chiều thì ghi DC. | 1, Thí nghiệm - HS các nhóm tiến hành TN, quan sát hiện tượng → Trả lời câu C1: + Khi đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây thì 1 đèn LED sáng. + Khi đưa nam châm ra ngoài cuộn dây thì đèn LED kia sáng. → Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây đổi chiều khi số đường sức từ đang tăng chuyển sang giảm và ngược lại. 2, Kết luận (SGK-90) 3, Dòng điện xoay chiều - HS đọc SGK và nêu: Dòng điện xoay chiều là dòng điện luân phiên đổi chiều. |
| --- | --- |

Hđ3. II, Cách tạo ra dòng điện xoay chiều (10p)

| - Cho HS đọc câu C2, nêu dự đoán về chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây. - Lưu ý cần phải phân tích được khi nào số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng, khi nào giảm. - Yêu cầu các nhóm làm TN kiểm tra. -? Qua TN em rút ra được kết luận gì? - Hướng dẫn HS thảo luận nhóm và đi đến kết luận. - Cho HS nghiên cứu câu C3 và trả lời. | 1, Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín - Các nhóm tiến hành TN, thảo luận đưa ra kết quả → Trả lời câu C2: + Khi cực Bắc (N) của nam châm lại gần cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng. + Khi cực Bắc (N) của nam châm ra xa cuộn dây thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm. + Khi nam châm quay liên tục thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm. → Vậy dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là dòng điện xoay chiều. 2, Cho cuộn dây dẫn quay trong từ trường - HS hoạt động cá nhân trả lời câu C3: Cuộn dây quay từ vị trí 1 → vị trí 2 thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng. Từ vị trí 2 quay tiếp thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm. Nếu khung quay liên tục thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng, giảm liên tục → Có dòng điện cảm ứng xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây. |
| --- | --- |

Hđ4. Vận dụng - Củng cố (12p)

| - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, trả lời câu C4. -? Em hãy nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều? | - C4: + Khi khung quay nửa vòng tròn thì số đường sức từ qua khung tăng → 1 trong 2 đèn sáng. + Khi khung quay nửa vòng tròn còn lại thì số đường sức từ qua khung giảm → đèn kia sáng. - HS đọc phần ghi nhớ SGK. |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà

- Học kĩ lại nội dung kiến thức của bài theo vở ghi kết hợp với SGK.

- Đọc phần “Có thể em chưa biết” SGK. Làm các BT (SBT).

- Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học từ đầu năm.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................