| SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 1 | ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG NĂM HỌC 2008-2009 MÔN: VẬT LÝ Thời gian làm bài : 150 phút |
| --- | --- |

V

E1,r1

E2,r2

R1

R2

R3

A

B

C

D

H.1

Câu 1( 5 đ) . Cho mạch điện như hình vẽ (H1): trong đó E1 = 6V; r1=1Ω; r2=3Ω; R1=R2=R3=6Ω.

- Vôn kế V (điện trở rất lớn) chỉ 3V. Tính suất điện động E2.

- Nếu đổi chỗ hai cực của nguồn E2 thì vôn kế V chỉ bao nhiêu?

Câu 2(7 đ). Một tụ điện phẳng có hai bản cực hình vuông cạnh

H.2

a = 30cm, đặt cách nhau một khoảng d = 4mm nhúng  chìm hoàn toàn trong một thùng dầu có hằng số điện môi ε=2,4. (H.2).Hai bản cực được nối với hai cực của một nguồn điện có suất điện động E = 24V, điện trở trong không đáng kể.

1. Tính điện tích của tụ.

- Bằng một vòi ở đáy thùng dầu, người ta  tháo cho dầu chảy ra ngoài và dầu trong thùng hạ thấp dần đều với vận tốc v = 5mm/s .Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch trong quá trình dầu hạ thấp.

- Nếu ta bỏ nguồn điện trước khi tháo dầu thì điện tích và hiệu điện thế của tụ thay đổi thế nào?

H.3

Câu 3( 5 đ). Một động cơ điện một chiều có điện trở trong r = 2Ω. Một sợi dây không co giãn có một đầu cuốn vào trục động cơ, đầu kia buộc vào một vật có khối lượng m = 10kg treo thẳng đứng (H.3). Khi cho dòng điện có cường độ I = 5A đi qua thì động cơ kéo vật lên thẳng đứng với vận tốc không đổi

v = 1,5 m/s.

- Tính công suất tiêu thụ điện và hiệu suất của động cơ.

- Bộ nguồn cung cấp dòng điện ( I = 5A)  cho động cơ gồm nhiều acquy, mỗi acquy có suất điện đông e = 8V và điện trở trong r0= 0,8Ω . Tìm cách mắc các nguồn thành bộ đối xứng để động cơ có thể kéo vật như trên mà  dùng số acquy ít nhất. Tính số acquy đó.

Cho g = 10m/s2, dây có khối lượng không đáng kể.

Câu 4(3 đ ). Một người sử dụng điện một chiều muốn biết nguồn điện nằm ở phía nào của đường dây ( gồm hai dây dẫn rất dài và có điện trở đáng kể ). Chỉ dùng một vôn kế nhạy và một điện trở hãy trình bày cách làm.

.............................................................     HẾT	............................................................

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG TRƯỜNG LỚP 11 MÔN VẬT LÝ  NĂM HỌC 2008-2009

| CÂU | HƯỚNG DẪN GIẢI | ĐIỂM |
| --- | --- | --- |
| Câu 1 5 đ | 1. Tính suất điện động E2. (3 đ) V E1,r1 E2,r2 R1 R2 R3 A B C D H.1 I1 I2 I + Điện trở toàn mạch R=R2(R1+R3)R2+R1+R3=4Ω + I đến A rẽ thành hai nhánh: I1I2=R2R1+R3=12=>I1=I3 + UCD = UCA + UAD = -R1I1+ E1 – r1I1 = 6 -3I + UCD=3V + 6 -3I =±3 => I = 1A, I = 3A. - Với I= 1A: E1 + E2 = ( R + r1 +r2 )I = 8 => E2 = 2V - Với I = 3A: E1 + E2 =8 *3 = 24 => E2 = 18V 2. Đổi chỗ hai cực của nguồn E2 thì vôn kế chỉ bao nhiêu ( 2 đ). + Khi đổi chỗ hai cực thì hai nguồn mắc xung đối - Với E2 = 2V< E1 : E1 phát , E2 thu, dòng điện đi ra từ cực dương của E1 I=E1−E2R+r1+r2=0,5A UCD = UCA + UAD =6 -3I = 4,5V - Với E2 = 18V > E1: E2 là nguồn, , E1 là máy thu I=E2−E1R+r1+r2=1,5A UCD = UCA + UAD = R1I1 + E1 +r1I = 6 +3I = 10,5V | 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 |
| Câu 2 7 đ | 1. Điện tích của tụ:(2 đ) + C=εSK4πd=4,8.10−10F + Q =E.U = 115.10-10C 2. Tính I: (3 đ) + Gọi x là độ cao của bản tụ ló ra khỏi dầu : x = vt, khi dầu tụt xuống tụ trở thành 2 tụ mắc song song. + Tụ C1 có điẹn môi không khí: C1=ε0axd=ε0a.vtd + Tụ C2 có điện môi là dầu: C2=εε0a(a−x)d=εε0a(a−vt)d + Điện dung của tụ trong khi tháo dầu: C=C1[+C2=C1−vt(ε−1)εa + Điện tích của tụ trong khi tháo dầu: Q,=C,E=Q1−vt(ε−1)εa + Dòng điện: I=ΔQΔt=Q,−Qt=Qv(ε−1)εa=1,12.10−10A 3. Nếu bỏ bỏ nguồn thì Q và U thay đổi thế nào: ( 2 đ) + Nếu bỏ nguồn: Q không thay đổi, vì C thay đổi nên U thay đổi. U,=QC,=U1−vt(ε−1)εa>U + Khi tháo hết dầu thì : vt=a, U,=εU | 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 |
| Câu 3 5 đ | 1. tính công suất tiêu thụ điện và hiệu suất của động cơ: ( 3 đ) + Điện năng tiêu thụ của động cơ chia thành hai phần : P = Pcơ + Pnhiêt + Công suất kéo vật: Pcơ = T.v = mg.v = 150W + Công suất toả nhiệt: Pnhiệt = I2r = 50W + Công suất tiêu thụ: P = Pcơ + Pnhiệt = 200W - Hiệu suất của động cơ: H=Pcơ/Pnhiệt = 75% 2. Tìm cách mắc nguồn: (2đ) - HĐT giữa hai đầu động cơ khi kéo vật: U = P/I = 40V - Bộ nguồn đối xứng: mdãy, mỗi dãy n nguồn: Eb= nE = 8n; rb =nr0/m - Theo định luật Ôm : Eb = U + Ỉrb 8n=40+4nm2=10n+1m Tổng hai số 10n,1m là hằng số nên tích hai số cực đại khi hai số băngd nhau nghĩa là 10n.1m cực đại ( do đó m.n cực tiểu) khi 10n=1m Giải được m = 1, n = 10 | 1 0,25 0,25 0,5 1 0,5 0,5 1 |
| Câu 4 3 đ | - Thiết kế mạch điện (HV) Mắc điện trở R vào hai điểm bất kỳ trên đường dây, mắc vôn kế vào 2 điểm A và B đọc số chỉ vôn kế ( U1). Mắc vôn kế vào 2 điểm C và D đọc số chỉ vôn kế ( U2) + Trường hợp 1:Nếu U1 > U2 thì nguồn ở bên trái A và B + Trường hợp 2: Nếu U2 < U1 thì nguồn ở bên phải A và B - Giải thích: Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch: I=Er+Rtm ( không đổi ). U = I.RN . Khi RN tăng thì U tăng, khi Rn giảm thì U giảm. V A B R D C | 2 1 |

Chú ý: Nếu thí sinh giải theo cách khác mà vẫn đúng thì vẫn cho điểm tối đa