Ngày soạn: 13/01/2018

Tiết 39.    TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Lập được công thức tính năng lượng hao phí do toả nhiệt trên đường dây tải 
      điện.

+ Nêu được 2 cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện và lí do 
      chọn cách làm tăng hiệu điện thế ở 2 đầu dây dẫn.

- Kĩ năng: Tổng hợp các kiến thức đã học để đi đến kiến thức mới.

- Thái độ: Ham học hỏi, hợp tác hoạt động nhóm.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Tranh về hệ thống đường dây truyền tải điện năng.

- HS: Ôn lại các kiến thức về công suất của dòng điện và công suất toả nhiệt của 
    dòng điện.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hđ 1: Kiểm tra vấn đáp. Đặt vấn đề.

- Hđ 2: PP thuyết trình, đàm thoại.

- Hđ 3: Hoạt động cá nhân, thảo luận.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra. Đặt vấn đề (8p)

| ?HS1: Viết các công thức tính công suất của dòng điện. → Nhận xét, cho điểm. ĐVĐ: Ở các khu dân cư thường có trạm biến thế. Trạm biến thế dùng để làm gì? Tại sao đường dây tải điện lại có hiệu điện thế lớn? Làm như thế có lợi gì? Để biết được điều đó ta sẽ đi nghiên cứu bài học hôm nay. | - HS1 lên bảng: P = U.I P = I2.R P = ; P = - HS suy nghĩ, trả lời: Trạm biến thế dùng để giảm hiệu điện thế từ dây truyền tải cao thế xuống hiệu điện thế 220V. - HS suy nghĩ đưa ra dự đoán. |
| --- | --- |

Hđ2. I, Sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện (25p)

| - GV thông báo: Truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện. Dùng dây dẫn có nhiều thuận lợi hơn so với việc vận chuyển các dạng năng lượng như than đá, dầu lửa... và làm giảm được sự ô nhiễm môi trường. -? Truyền tải điện như thế liệu có bị hao hụt và mất mát gì không? Nếu có thì nguyên nhân nào gây nên? - Cho HS đọc mục 1 SGK để tìm công thức liên hệ giữa P, U, R. - Yêu cầu HS lên bảng trình bày lập luận tìm công thức tính Php - Cho các nhóm thảo luận C1, C2, C3. - Nếu làm dây bằng chất có điện trở suất nhỏ như bạc: r = 1,6.10-8 Wm thì sẽ làm giảm R rất nhiều nhưng rất tốn kém. - Vậy trong 2 cách trên cách nào có lợi nhất? -? Từ lập luận trên ta rút ra kết luận gì? | - HS nghe thông báo của GV. - Cá nhân HS trả lời câu hỏi của GV. 1, Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện. - HS đọc SGK, thảo luận nhóm để tìm công thức: P = U.I  I = Php = R.I2  Php = 2, Cách làm giảm hao phí - C1: Có 2 cách làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện là: Giảm R hoặc tăng U. - C2: Biết R = r. Chất làm dây đã chọn trước, chiều dài của dây không đổi. Vậy phải tăng S nghĩa là dùng dây có tiết diện lớn → Khối lượng lớn → Trọng lượng lớn → Cột phải lớn → Tốn kém. (Còn lớn hơn giá trị điện năng bị hao phí) - C3: Tăng U công suất hao phí giảm rất nhiều (Vì Php tỉ lên nghịch với U2) Phải chế tạo máy tăng hiệu điện thế ở đầu nguồn. 3, Kết luận: (SGK-99) |
| --- | --- |

Hđ3. II, Vận dụng (10p)

| - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân, trả lời câu C4 và C5. - Yêu cầu HS trong lớp nhận xét và thảo luận câu C4 và C5. -? Qua bài học này, ta cần nắm được điều gì? | - C4: Hiệu điện thế tăng 5 lần → Công suất hao phí giảm 52 = 25 lần (vì Php tỉ lên nghịch với U2) - C5: Bắt buộc phải dùng máy biến thế để giảm công suất hao phí → Tiết kiệm → Bớt khó khăn vì dây dẫn to và nặng. - HS đọc phần ghi nhớ SGK. |
| --- | --- |

Hđ4. Hướng dẫn học ở nhà (2p)

- Học thuộc phần ghi nhớ. Đọc phần “Có thể em chưa biết”.

- Làm BT 36.1 → 36.5 (SBT)

- Đọc và nghiên cứu trước §37.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................