Ngày soạn: 19/11/2016

Tiết 27.     ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Nêu được nguyên tắc hoạt động của loa điện, tác dụng của nam châm điện trong rơle, chuông báo động, ...

+ Kể tên được 1 số ứng dụng của nam châm trong đời sống và kĩ thuật.

- Kĩ năng:

+ Phân tích, tổng hợp kiến thức.

+ Giải thích được hoạt động của nam châm điện.

- Thái độ: Thấy được vai trò to lớn của vật lí học, từ đó có ý thức học tập, yêu thích môn học.

B. CHUẨN BỊ

- Giáo viên:  chuẩn bị cho 3 nhóm HS:

+ 1 ống dây khoảng 100 (vòng).Đường kính của cuộn dây khoảng 3cm.

+ 1 giá TN ; 1 biến trở ; 1 công tắc ; 1 nguồn điện  6V.

+ 1 Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.

+ 1 nam châm chữ U ; 5 đoạn dây nối.

+ 1 loa điện có thể tháo gỡ để lộ rõ cấu tạo bên trong gồm: (ống dây, nam châm, màng loa).

+ Phóng to hình 26.2 ; 26.3 ; 26.4

- Học sinh:  Tìm hiểu nội dung bài “ứng dụng của nam châm điện”.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hđ1: Kiểm tra vấn đáp.

- Hđ2, 3: PP trực quan, phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Hđ4: Vận dụng, củng cố.

### D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra (7p)

| ?HS1: Chữa BT 25.1 (SBT-31). ?HS2: Chữa BT 25.2 (SBT-31). → Nhận xét và cho điểm. | - HS1 lên bảng chữa BT 25.1: a, Ngắt dòng điện thì không còn tác dụng từ. b, Lõi của nam châm điện phải là lõi sắt non mà không là lõi thép vì khi ngắt dòng điện thép vẫn còn giữ được từ tính → Nam châm điện mất ý nghĩa. - HS2 lên bảng chữa BT 25.2: a, Mạnh hơn. b, Cực Bắc. |
| --- | --- |

Hđ2. I, Loa điện (18p)

| - GV: Loa điện là 1 trong những ứng dụng quan trọng nhất của nam châm. - Yêu cầu HS đọc SGK phần a, rồi tiến hành TN. -? Có hiện tượng gì xảy ra đối với ống dây trong 2 trường hợp trên? - GV nêu lại kết luận. - GV: Đó chính là nguyên tắc hoạt động của loa điện. Vậy loa điện có cấu tạo như thế nào? - Yêu cầu HS tự tìm hiểu cấu tạo của loa điện trong SGK, kết hợp với loa điện trong bộ thí nghiệm. - GV treo H26.2 phóng to lên bảng. Gọi 1 HS nêu cấu tạo của loa điện bằng cách chỉ các bộ phận trên hình vẽ. - GV: Chúng ta đã biết khi vật dao động thì phát ra âm thanh. Vậy quá trình biến đổi dao động điện thành âm thanh diễn ra như thế nào? | 1, Nguyên tắc cấu tạo hoạt động của loa điện. * Thí nghiệm. - Cá nhân HS đọc SGK tìm hiểu dụng cụ TN và các bước tiến hành TN. - HS các nhóm tiến hành TN, quan sát hiện tượng xảy ra. - HS: Qua TN ta thấy: + Khi có dòng điện không đổi chạy qua ống dây thì ống dây chuyển động. + Khi cường độ dòng điện biến thiên (tăng, giảm) chạy qua ống dây thì ống dây dịch chuyển dọc theo khe hở giữa hai cực của nam châm. 2, Cấu tạo của loa điện - Cá nhân HS tìm hiểu cấu tạo của loa điện. - HS lên bảng chỉ các bộ phận chính của loa điện trên hình vẽ. - HS đọc SGK, tìm hiểu và nhận biết cách làm biến đổi cường độ dòng điện thành dao động của màng loa phát ra âm thanh. - Đại diện HS tóm tắt quá trình biến đổi dao động điện thành dao động âm. |
| --- | --- |

Hđ3. II, Rơle điện từ (10p)

| - Yêu cầu HS nghiên cứu SGK. -? Rơle điện từ là gì? -? Chỉ ra các bộ phận chủ yếu của rơle điện từ? -? Nêu tác dụng của mỗi bộ phận? - Cho HS hoạt động cá nhân, hoàn thành câu C1. - Mục 2, cho HS về nhà tham khảo. | 1, Cấu tạo hoạt động của rơle điện từ - HS lên bảng chỉ các bộ phận chính của rơle điện từ trên hình vẽ. - C1: K đóng nam châm điện hút thanh sắt → đóng mạch điện 2. 2, Ví dụ về ứng dụng của rơle điện từ. Chuông báo động |
| --- | --- |

Hđ4. Vận dụng - Củng cố (10p)

| - Yêu cầu cá nhân HS hoàn thành câu C3 và C4 vào vở. -? Qua bài học này ta cần nắm được những kiến thức gì? Cho 1 HS đọc phần ghi nhớ. | - C3: “Được” vì khi đưa lại gần vị trí có mạt sắt, nam châm sẽ tự động hút mạt sắt ra khỏi mắt. - C4: Khi cường độ dòng điện qua động cơ vượt quá mức cho phép → Tác dụng từ của nam châm điện mạnh lên thắng lực đàn hồi của lò xo và hút chặt lấy thanh sắt S làm cho mạch tự động ngắt. - Ghi nhớ: (SGK-72) |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà

- Học kĩ lại nội dung kiến thức của bài theo vở ghi kết hợp với SGK.

- Đọc phần “Có thể em chưa biết”.

- Làm các BT (SBT).

- Đọc và nghiên cứu trước §27.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................