| Đơn vị biên soạn | Đơn vị thẩm định |
| --- | --- |
| THPT Hàm Yên | THPT Ỷ La |
| THPT Thái Hòa | PTDTNT ATK Sơn Dương |
| THPT Phù Lưu |  |

CHƯƠNG II : DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

Tiết 1,2,3      CHỦ ĐỀ 1 :  DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN

A. Kiến thức cơ bản

1. Dòng  điện không đổi

a. Dòng điện: Dòng điện là dòng các điện tích (các hạt tải điện) dịch chuyển có hướng. Chiều qui ước của dòng điện là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương (ngược chiều dịch chuyển của electron).

b. Cường  độ dòng điện:

Cường độ dòng điện được xác định bằng thương số của điện lượng q dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian t và khoảng thời gian đó:

I =

Trong đó :  là điện lượng,  là thời gian.

+ nếu Δt là hữu hạn, thì I là cường độ dòng điện trung bình;

+ nếu Δt là vô cùng bé, thì i là cường độ dòng điện tức thời.

c. Dòng điện không đổi: là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian.

Công thức: I =

Chú ý : Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn :

2. Nguồn điện – suất điện động của nguồn điện

a. Nguồn điện

+ Cơ cấu để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện gọi là nguồn điện.

+ Hai cực nhiễm điện khác nhau là nhờ lực lạ tách electron ra khỏi nguyên tử trung hòa rồi chuyển  electron hay Ion dương ra khỏi mỗi cực.

b. Suất điện động nguồn điện

- Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.

Công thức: E =

- Điện trở của nguồn điện được gọi là điện trở trong của  nó.

- Mỗi nguồn điện được đặc trưng: (E , r)

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Xác định điện lượng, cường đồ dòng điện theo công thức định nghĩa và tính số elcetron chuyển qua tiết diện thẳng của vật  dẫn.

Phương pháp: sử dụng các công thức sau

- Cường độ dòng điện: I = ΔqΔt hay I = qt

- Số elcetron :

Bài 1: Trong thời gian 30 giây có một điện lượng 60C chuyển qua tiết diện của dây. Tính cường độ dòng điện qua dây và số electron chuyển qua tiết điện trong thời gian 2 giây.

Hướng dẫn:

- Cường độ dòng điện: I = ΔqΔt = 2A.

- Điện lượng chuyển qua tiết diện trong thời gian 2 giây:

I.t = 2.2 =  4C

- Số elcetron chuyển qua dây dẫn là: n = 19 elcetron.

Bài 2:  Số electron qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn và điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút.

Hướng dẫn:

- Cường độ dòng điện: I =  =  =  = 2 (A).

- Điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút: q = It = 2.120 = 240 C.

Bài 3: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của bóng đèn là 0,64 A.

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 phút.

b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian nói trên.

Hướng dẫn:

a) Điện lượng chạy qua tiết diện dây trong 2 phút: q = It = 38,4 C.

b) Số elcetron chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc là: n = = 24.1019 electron.

Dạng 2 : Tính suất điện động của nguồn điện

Bài 1: Suất điện động của một nguồn điện là 12 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5 C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó ?

Hướng dẫn:

Công của lực lạ: A = q. = 0,5.12 = 6 J

Bài 2: Một bộ acquy có suất điện động 6 V, sản ra một công là 360 J khi acquy này phát điện.

a) Tính lượng điện tích dịch chuyển trong acquy.

b) Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó.

Hướng dẫn:

a) Điện lượng dịch chuyển trong acquy là: E = q =  = 60 C

b) Cường độ dòng điện chạy qua acquy là: I =  = 0,2 A.

Bài 3:  Một bộ acquy có thể cung cấp dòng điện 4 A liên tục trong 2 giờ thì phải nạp lại.

a) Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ thì phải nạp lại.

b) Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên đây nó sản sinh ra một công là 172,8 kJ.

Hướng dẫn:

a) – Điện lượng: q = It = 28800 C

-  Cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong 40 giờ:

I’ =  = 0,2 A.

b) Tính suất điện động của acquy  E = = 6 V.

C. Trắc nghiệm tổng hợp

Câu 1: Dòng điện là:

A. dòng dịch chuyển của điện tích

B. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do

C. dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do

D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion dương và âm

Câu 2: Quy ước chiều dòng điện là:

A.Chiều dịch chuyển của các electron

B. chiều dịch chuyển của các ion

C. chiều dịch chuyển của các ion âm

D. chiều dịch chuyển của các điện tích dương

Câu 3: Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là:

A. Tác dụng nhiệt                                           B. Tác dụng hóa học

C. Tác dụng từ                                                D. Tác dụng cơ học

Câu 4: Dòng điện không đổi là:

A. Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian

B. Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian

C. Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian

D. Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

Câu 5: Suất điện động của nguồn điện định nghĩa là đại lượng đo bằng:

A. công của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương

B. thương số giữa công và lực lạ tác dụng lên điện tích q dương

C. thương số của lực lạ tác dụng lên điện tích q dương và độ lớn điện tích ấy

D. thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích q dương trong nguồn từ cực âm đến cực dương với điện tích đó

Câu 6: Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 15C dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây:

A. 5.106                          B. 31.1017                   C. 85.1010                         D. 23.1016

Câu 7: Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Tính điện lượng đi qua tiết diện đó trong 15 giây:

A. 10C                    B. 20C                      C. 30C                       D. 40C

Câu 8: Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực:

A. Cu long                  B. hấp dẫn                   C. lực lạ                    D. điện trường

Câu 9: Khi dòng điện chạy qua nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực:

A. Cu long               B. hấp dẫn                     C. lực lạ                        D. điện trường

Câu 10: Cường độ dòng điện có biểu thức định nghĩa nào sau đây:

A. I = q.t                     B. I = q/t                     C. I = t/q                      D. I = q/e

Câu 11: Chọn một đáp án sai:

A. cường độ dòng điện đo bằng ampe kế

B. để đo cường độ dòng điện phải mắc nối tiếp ampe kế với mạch

C. dòng điện qua ampe kế đi vào chóat dương, đi ra chóat âm của ampe kế

D. dòng điện qua ampe kế đi vào chốt âm, đi ra chốt dương của ampe kế

Câu 12: Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là:

A. vôn(V), ampe(A), ampe(A)                            B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C)

C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V)                             D. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J)

Câu 13: Một nguồn điện có suất điện động là ξ, công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là:

A. A = q.ξ                      B. q = A.ξ                         C. ξ = q.A                    D. A = q2.ξ

Câu 14: Trong thời gian 4s một điện lượng 1,5C chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc bóng đèn. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

A. 0,375A                      B. 2,66A                          C. 6A                     D. 3,75A

Câu 15: Dòng điện qua một dây dẫn kim loại có cường độ 2A. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong 2s là:

A. 2,5.1018                         B. 2,5.1019                             C. 0,4. 1019              D. 4. 1019

Câu 16: Cường độ dòng điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn là 1,5A. Trong khoảng thời gian 3s thì điện lượng chuyển qua tiết diện dây là:

A. 0,5C                       B. 2C                        C. 4,5C                       D. 5,4C

Câu 17: Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong thời gian 2s là 6,25.1018. Khi đó dòng điện qua dây dẫn có cường độ là:

A. 1A                           B. 2A                        C. 0,512.10-37 A                          D. 0,5A

Câu 18: Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60μA. Số electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là:

A. 3,75.1014                B. 7,35.1014                C. 2, 66.10-14                       D. 0,266.10-4

Câu 19:Công của lực lạ làm di chuyển điện tích 4C từ cực âm đến cực dương bên trong nguồn điện là 24J. Suất điện động của nguồn là:

A. 0,166V                       B. 6V                        C. 96V                         D. 0,6V

Câu 20: Suất điện động của một ắcquy là 3V, lực lạ làm di chuyển điện tích thực hiện một công 6mJ. Lượng điện tích dịch chuyển khi đó là:

A. 18.10-3 C.                     B. 2.10-3C                        C. 0,5.10-3C               D. 1,8.10-3C

Câu 21: Nếu trong khoảng thời gian Δt = 0,1 s đầu có điện lượng q = 0,5 C và trong thời gian Δt’= 0,1 s tiếp theo có điện lượng q’ = 0,1 C chuyển qua tiết diện của vật dẫn thì cường dộ dòng điện trong cả hai khoảng thời gian đó là:

A. 6A.	   B. 3A.	               C. 4A.	            D. 2A

Câu 22: Cho một dòng điện không đổi trong 10 s, điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng là 2 C. Sau 50 s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là

A. 5 C. 		    B.10 C.		       C. 50 C.		    D. 25 C.

Câu 23: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là: A. 12 A.     B. 1/12 A.      C. 0,2 A.        D.48A.

Câu 24: Một dòng điện không đổi có cường độ 3 A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5 A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thằng là: A. 4 C.	B. 8 C.	  C. 4,5 C.       D. 6 C.

Câu 25: Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA chạy qua. Trong một phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là

A. 6.1020 electron.      B. 6.1019 electron.	     C. 6.1018 electron.	      D. 6.1017 electron.

Câu 26: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10 s có một điện lượng 1,6 C chạy qua. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 s là

A. 1018 electron.	          B. 10-18 electron.	         C. 1020 electron.	        D. 10-20 electron.

Câu 27: Một nguồn điện có suất điện động 200 mV. Để chuyển một điện lượng 10 C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là:

A. 20 J.		A. 0,05 J.			B. 2000 J.         D. 2 J.

Câu 28: Qua một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C thì lực là phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 15 C qua nguồn thì lực là phải sinh một công là:

A. 10 mJ.	  B. 15 mJ.	    C. 20 mJ.	      D. 30 mJ.

Câu 29: Một tụ điện có điện dung 6 μC được tích điện bằng một hiệu điện thế 3V. Sau đó nối hai cực của bản tụ lại với nhau, thời gian điện tích trung hòa là 10-4 s. Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối trong thời gian đó là

A. 1,8 A.		B. 180 mA.		   C. 600 mA.		     D. 1/2 A.

Câu 30. Cho một dòng điện  không đổi trong 10s điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là 2 C. Sau 50s điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là

A. 5 C			B. 10 C		C. 50 C		D. 25C

Tiết 4,5,6      CHỦ ĐỀ 2:

ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH

-GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ

- A. Kiến thức cơ bản

-

+

E,r

RN

I

1. Định luật Ôm đối  với toàn mạch

- a. Toàn mạch: là mạch điện kín có sơ đồ như sau:

trong đó: nguồn có E  và điện trở trong  r, RN là điện

trở tương đương của mạch ngoài.

- b. Định luật Ôm đối với toàn mạch

- Độ giảm thế trên đoạn mạch: UN = I.RN = E  - I.r

- Suất điện động của nguồn: E  = I.(RN + r).

2. Ghép nguồn điện thành bộ

E1,r1

E2,r2

E3,r3

En,rn

Eb,rb

a. Mắc nối tiếp:

- Suất điện động bộ nguồn: Eb = E1 + E2 + E3 +…. + En

- Điện trở trong bộ nguồn:    rb = r1 + r2 + r3 +…. + rn

chú ý: Nếu có n nguồn giống nhau.

Eb = nE

rb = n.r

E1,r1

E2,r2

E1,r1

E2,r2

b. Mắc xung đối:

Eb=E1−E2rb=r1+r2

- Nếu E1 > E2 thì E1 là nguồn phát và ngược lại.

c. Mắc song song ( các nguồn giống nhau).

E,r

E,r

E,r

n

- Suất điện động bộ nguồn: Eb = E.

- Điện trở trong bộ nguồn: rb = .

d. Mắc hỗn hợp đối xứng (các nguồn giống nhau).

Gọi:

m là số nguồn trong một dãy.

n là số dãy.

E,r

E,r

E,r

E,r

E,r

E,r

n

m

- Suất điện động bộ nguồn : Eb =m.E.

- Điện trở trong bộ nguồn :  rb = .

* Tổng số nguồn trong bộ nguồn:

N = n.m.

* Cường độ dòng điện trong mạch sẽ là:

I =

- B. BÀI TẬP ÁP DỤNG

* Phương pháp giải bài  tập về định  luật Ôm toàn mạch

- Xác định bộ nguồn (mắc nối tiếp, song song hay hỗn hợp) để tìm Eb, rb theo các phương pháp đã biết.

- Xác định mạch ngoài gồm các điện trở được mắc nối tiếp hay song song để tìm Rtđ theo các phương pháp đã biết.

- Vận dụng định luật Ôm đối với toàn mạch: I =

- Tìm các đại lượng  theo yêu cầu bài toán.

Chú ý:  + Nếu tìm được I > 0 thì đó là chiều thực của dòng điện trong mạch.

+ Nếu I < 0 chì chiều dòng điện trong mạch là chiều ngược lại.

+ Nếu mạch có tụ điện thì không có dòng điện chạy qua tụ điện.

Bài 1: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

E,r

R1

R2

R3

E  = 6V, r = 1, R1 = 0,8, R2 = 2, R3 = 3.

- Tính hiệu điện thế hai cực của nguồn điện và cường độ

dòng điện chạy qua  các điện trở.

- Hướng dẫn:

- Điện trở tương đương mạch ngoài: Rtđ = 2.

- Cường độ dòng điện qua mạch chính I = I1:

= 2A.

- Hiệu điện thế hai đầu R1: U1 =  I1.R1 = 1,6 V.

- Hiệu điện thế hai đầu R1 và R3: U2 = U3 = U – U1 = 4 – 1,6 = 2,4 V.

- Cường độ dòng điện qua R2 : I2 = .

A

B

R1

R4

R3

R2

N

M

E,r

- Cường độ dòng điện qua R3: I3 =  = 0,8 A.

Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Trong đó: E  = 1,2 V, r = 0,1, R1 = R3 = 2.

R2 = R4 = 4. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A, B.

- Hướng dẫn:

- Điện trở đoạn MN là: RMN = 1,5 V.

- Dòng điện qua mạch chính: I = 0,2 A.

- Hiệu điện thế giữa M, N : UMN = I.RMN = 0,3A.

- Cường độ dòng điện qua R2: I2 =

- Hiệu điện thế giữa A,N: UAN = I2.R2 = 0,2V.

- Hiệu điện thế giữa N và B: UNB = I.R4 = 0,88V.

- Hiệu điện thế giữa A và B : UAB = UAN + UNB = 1,08 V.

A

V

R3

E,r

R1

R2

K

Bài 3: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết R2 = 2,R3 = 3. Khi K mở, vôn kế chỉ 6V,

Khi K đóng vôn kế chỉ 5,6V và ampe kế chỉ 2A.

a. Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

b. Tính R1 và cường độ dòng điện qua R2 và R3.

- Hướng dẫn:

- a. Khi k mở, vôn kế chỉ giá trị của suất điện động của nguồn:

Vì UV = E  - I.r   có I = 0, vậy E  = 6V.

Khi k đóng, vôn kế chỉ hiệu điện thế hai đầu nguồn điện:

UV = E  - I.r   r = 0,2.

- b. Theo định  luật Ôm, ta có: I = .

Mặt khác, R1 = Rtđ – R12 = 1,6.

- Cường độ dòng điện qua  R2 và R3 là:

- U23 = I.R23 = 2,4V.

R5

A

B

R1

R4

R3

R2

Bài 4: Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết, E = 1,5 V, r = 0,25, R1 = 12, R2 = 1,

R3 = 8, R4 = 4. Cường độ dòng điện qua R1 là 0,24 A.

a. Tính suất điện động và điện trở trong bộ nguồn.

b. Tính UAB và cường độ dòng điện qua mạch chính.

c. Tính R5.

Hướng dẫn:

ĐS: a. 6 V, 0,5; b. 4,8 V, 1,2A; c. 0,5.

R

Bài 5: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết, E = 1,5 V, r = 1, R = 6.

Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.

ĐS: 0,75A.

E1,r1

C

R1

R2

E2,r2

N

M

Bài 6: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết, E1 = 20V, r1 = 4, E2 = 12V, r2 = 2.

R1 = 2,R2 = 3, C = 5.

Tính các dòng điện trong mạch và điện tích của tụ C.

Hướng dẫn:

- Giả sử dòng điện có chiều như hình vẽ:

Ta có:

Tại M ta có; I3 = I1 + I2.

Gọi UMN = U ta có:

Giải phương trình này ta được U = 11,58V.

Suy ra :           I1 = 2,1A

I2 = 0,2A

I3 = 2,3A.

- Vậy chiều dòng điện là đúng với chiều thật của đã chọn.

UR2 = I3.R2 = 6,9V.

- Điện tích của tụ C là: Q = C.UR2 = 5. 6,9 = 34,5.

C. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1: Công thức nào là định luật Ôm cho mạch điện kín gồm một nguồn điện và một điện trở ngoài:

A. I =          B. UAB = ξ – Ir        C. UAB = ξ + Ir        D. UAB = IAB(R + r) – ξ

2R

R

ξ

I1

I3

I2

Câu 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. I1 =           B. I3 = 2I2        C. I2R = 2I3R       D. I2 = I1 + I3

Câu 3:  Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để

A. có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn.

B. có được bộ nguồn có suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

C. có được bộ nguồn có điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

D. có được bộ nguồn có điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.

Câu 4: Việc ghép song song  các nguồn điện giống nhau thì

A. có được bộ nguồn có suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn.

B. có được bộ nguồn có suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

C. có được bộ nguồn có điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn.

D. có được bộ nguồn có điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.

Câu 5: Trong một mạch điện kín nếu mạch ngoài thuần điện trở RN thì hiệu suất của nguồn điện có điện trở r được tính bởi biểu thức:

A. H = 	                        B. H =

C.H =  		D. H =

Câu 6: . Một nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với một điện trở ngoài R = r thì cường độ dòng điện chạy trong mạch là I. Nếu thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch

A. vẫn bằng I.	B. bằng 1,5I.	C. bằng  I.	   D. bằng 0,5I.

Câu 7:  Một bộ nguồn có ba nguồn giống nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu đảo hai cực của một nguồn thì

A. độ giảm hiệu điện thế ở điện trở trong của bộ nguồn không đổi.

B. cường độ dòng điện trong mạch giảm đi hai lần.

C. hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở mạch ngoài giảm đi ba lần.

D. công suất tỏa nhiệt trên mạch ngoài giảm đi bốn lần.

Câu 8: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω mắc thành mạch kín với điện trở 4,8Ω. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện trong mạch:

A. 2,49A; 12,2V         B. 2,5A; 12,25V        C. 2,6A; 12,74V       D. 2,9A; 14,2V

ξ = 6V

100Ω

100Ω

V

Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Số chỉ của vôn kế là:

A. 1V                   B. 2V                     C. 3V        D. 6V

Câu 10: Nếu ξ là suất điện động của nguồn điện và  In là dòng ngắn mạch khi hai cực nguồn nối với nhau bằng dây dẫn không điện trở thì điện trở trong của nguồn được tính:

A. r = ξ/2In    	B.  r = 2ξ/In    		C. r = ξ/In    		D. r = In/ ξ

Câu 11: Một nguồn điện mắc với một biến trở. Khi điện trở của biến trở là 1,65Ω thì hiệu điện thế hai cực nguồn là 3,3V; khi điện trở của biến trở là 3,5Ω thì hiệu điện thế ở hai cực nguồn là 3,5V. Tìm suất điện động và điện trở trong của nguồn:

A. 3,7V; 0,2Ω 		 B.3,4V; 0,1Ω

A

ξ, r1

ξ, r2

B

C.6,8V;1,95Ω    	  D. 3,6V; 0,15Ω

Câu 12: Cho mạch điện như hình vẽ.

Hai pin có suất điện động bằng nhau và bằng 6V,

r1 = 1Ω, r2 = 2Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch

và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B:

A.  1A; 3V  		B. 2A; 4V   		C. 3A; 1V

A

ξ, r1

ξ, r2

B

D. 4A; 2V

Câu 13: Cho mạch điện như hình vẽ.

Hai pin có suất điện động bằng nhau và bằng 2V,

r1 = 1Ω, r2 = 3Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch

và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B:

A.  0,5A; 1V  		B. 1A; 1V   		C. 0A; 2V   		D. 1A; 2V

A

ξ1 , r1

ξ2 , r2

B

Câu 14: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện

động ξ1 = 12V, ξ2 = 6V, r1 = 3Ω, r2 = 5Ω. Tính cường độ

dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B:

R

A

B

A.  1A; 5V  	B. 2A; 8V   	C. 3A; 9V   	D. 0,75A; 9,75V

Câu 15: Cho mạch điện như hình vẽ. Mỗi pin có ξ = 1,5V;

r = 1Ω. Cường độ dòng điện mạch ngoài là 0,5A.

Điện trở R là:

A. 20Ω  	B. 8Ω  		C. 10Ω  	D. 12Ω

Câu 16: Cho mạch điện như hình vẽ câu 13. Biết ξ = 6V, r = 0,5Ω, R1 = R2 = 2Ω,R3 = R5 = 4Ω, R4 = 6Ω. Điện trở ampe kế không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là:

A. 1,5V 		 B. 2,5V  		C. 4,5V  		D. 5,5V

Câu 17: Cho mạch điện như hình vẽ câu15. Biết ξ = 6,6V; r = 0,12Ω, Đ1: 6V – 3W; Đ2: 2,5V – 1,25W. Điều chỉnh R1 và R2 sao cho 2 đèn sáng bình thường. Tính giá trị của R1:

A. 0,24Ω 		B. 0,36Ω 		C. 0,48Ω 		D. 0,56Ω

Câu 18: Mắc vôn kế V1 có điện trở R1 vào hai cực nguồn điện (e,r) thì vôn kế chỉ 8V. Mắc thêm vôn kế V2 có điện trở R2 nối tiếp với V1 vào hai cực nguồn thì V1 chỉ 6V và V2 chỉ 3V. Tính suất điện động của nguồn:

A. 10V    		B. 11V   		C. 12V  		D. 16V

A

R

ξ, r

Câu 19: Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây

nối và ampe kế,ξ = 3V, r = 1Ω, ampe kế chỉ 0,5A. Giá trị của

điện trở R là:

A. 1Ω 		B. 2Ω  		C. 5Ω  		D. 3Ω

ξ1, r1

A

R

ξ2, r2

Câu 20: Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của

dây nối và ampe kế, biết ξ1 = 3V, r1 = 1Ω, ξ2 = 6V, r2 = 1Ω,

R = 2,5Ω. Ampe kế chỉ:

A. 2A   	B. 0,666A		C. 2,57A  	  D. 4,5A

Câu 21:  Một bộ nguồn gồm 18 nguồn giống nhau, mỗi cái có suất điện động 2 V và điện trở trong 0,15  mắc thành 3 dãy, mỗi dãy có 6 nguồn mắc nối tiếp. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. 12 V; 0,3 .		B. 36 V; 2,7 .

C. 12 V; 0,9 .  	                        D. 6 V; 0,075 .

Câu 22:  Hai acquy có suất điện động 12 V và 6 V, có điện trở trong không đáng kể mắc nối tiếp với nhau và mắc với điện trở 12  thành mạch kín. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

A. 0,15 A.	B. 1 A.	C. 1,5 A.	D. 3 A.

Câu 23:  Một nguồn điện được mắc với một biến trở thành mạch kín. Khi điện trở của biến trở là 1,65  thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,3 V, còn khi điện trở của biến trở là 3,5 V thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 3,5 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn là

A. 3,7 V; 0,2 .		B. 3,4 V; 0,1 .

C. 6,8 V; 0,1 .		D. 3,6 V; 0,15 .

Câu 24:  Có 15 chiếc pin giống nhau, mỗi cái có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,6 . Nếu đem ghép chúng thành ba dãy song song mỗi dãy có 5 pin thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. 7,5 V và 1 .	B. 7,5 V và 3 .

C. 22,5 V và 9 .	D. 15 V v 1 .

Câu 25:  Ghép nối tiếp 3 pin có suất điện động và điện trở trong lần lượt là 2,2 V; 1,1 V; 0,9 V và 0,2 ; 0,4 ; 0,5  thành bộ nguồn. Trong mạch có dòng điện cường độ 1 A chạy qua. Điện trở mạch ngoài bằng

A. 5,1 .	B. 4,5 .	C. 3,8 .	D. 3,1 .

GHI CHÚ: Bài toán bộ nguồn hỗn hợp đối xứng dành cho cấp độ 3,4 (nâng cao)

Tiết 7,8,9     CHỦ ĐỀ 3:  ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN

ĐỊNH LUẬT JUN-LEN- XƠ

A. Kiến thức cơ bản

1. Công và công suất của dòng điện

a. Công của dòng điện hay điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được tính:

- A = U.q = U.I.t

- Trong đó: U (V) là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch

I (A) cường độ dòng điện qua mạch

t (s) thời gian dòng điện chạy qua mạch

Chú ý:                        1KWh = 3600.000 J.

b. Công suất điện

- Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó.

P = = U.I        (W)

c Định luật Jun-len-xơ (nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn)

- Q = R.I2.t

2. Công và công suất của nguồn điện

a. Công của  nguồn điện

- Công của nguồn điện là công của dòng điện chạy trong toàn mạch.

- Biểu thức: Ang = q. E = E.I.t.

b. Công suất  của nguồn điện

- Công suất của nguồn điện bằng công suất tiêu thụ của toàn mạch.

- Png = = E.I

3. Công và công suất của các dụng cụ chỉ tỏa nhiệt

a. Công:           A = U.I.t = RI2.t =

b. Công suất :  P = U.I = R.I2 = .

4. Hiệu suất nguồn điện

- H =

- B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

- Dạng 1 : Bài tập đại cương

Bài 1:  Một đèn ống loại 40 W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc loại 100 W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trong trung bình mỗi ngày 5 giờ thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên. Biết giá tiền điện là  700 đ/kWh.

Giải

Điện năng tiêu thụ khi dùng đèn ống: W1 = P1.5.30 = 6 kWh.

Điện năng tiêu thụ khi dùng đèn dây tóc: W2 = P2.5.30 = 15 kWh.

Tiền điện giảm được: (W2 – W1).700 đ/kWh = 6300 đ.

Bài 2: Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220 V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ dòng điện là 5 A. Biết giá tiền điện là 700 đ/kWh.

a) Tính nhiệt lượng mà bàn là toả ra trong 20 phút.

b) Tính tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng 20 phút.

Giải

a) Q = UIt = 220.5.20.60 = 1320000 (J).

b) Q = UIt = 220.5.20.60.30 = 39600000 (J) = 11 (kWh).

Tiền điện phải trả: Q. 700 đ/kWh = 7700 đ.

Bài 3 : Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ :

Biết,  E = 6V, r = 2, R1 = 6, R2 = 12, R3 = 4.

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua R1.

b. Tính công suất tiêu thụ điện năng trên R3.

R1

E,r

R3

R2

c. Tính công của nguồn sản ra trong 5 phút.

- Hướng dẫn:

a. Điện trở tương đương của mạch ngoài là: R = 8.

- Cường độ dòng điện qua mạch chính: I = 0,6A.

- Cường độ dòng điện chạy qua R1 là: I1 = 0,4A.

b. Công suất tiêu thụ điện năng trên R3 là: P3 = 1,44W.

c.Công của nguồn điện sản ra ttrong 5 phút: A = 1080 J.

- Dạng 2 : Xác định điện trở để công suất tiêu thụ mạch ngoài đạt giá trị lớn nhất.

- Công suất mạch ngoài : P = RN.I2 = RN.

Để P = PMax thì  nhỏ nhất.

- Theo BĐT Cô-si thì :   2.r

Dấu “=” xảy ra khi

Khi đó: P = PMax  =

Bài 1: Một nguồn điện có suất điện động E = 6 V, điện trở trong r = 2, mạch ngoài có điện trở R.

a. Tính R để công suất tiêu thụ mạch ngoài là 4W.

b. Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ mạch ngoài lớn nhất. Tính giá trị đó.

- Hướng dẫn:

a. Công suất tiêu thụ mạch ngoài: P = R.I2 = R. khi P = 4W thì

4 = R.R = 1 và R = 4.

b. Ta có: : P = R.I2 = R.

Để P = PMax thì  nhỏ nhất.

Theo BĐT Cô-si thì :   2.r

Dấu “=” xảy ra khi

E,r

R1

R

Khi đó: P = PMax  = =W

Bài 2: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

Biết, E = 15V, r = 1,, R1 = 2, R là biến trở.

Tìm R để công suất tiêu thụ trên R là cực đại.

Tính giá trị cực đại khi đó.

- Hướng dẫn:

Ta có: PR =

Mặt khác: UR = I.RN = .

Vậy: PR =

Theo BĐT Cô-si, ta có : , dấu « = » xảy ra khi :  hay R = .

- Vậy : PRMax =

- Dạng 3: Bài toán về mạch điện có bóng đèn

- Trên bóng đèn thường ghi HĐT định mức và công suất định mức của bóng đèn.

- Tính cường độ định mức của đèn:

- Điện trở định mức của đèn:

+ Nếu I < IĐ: đèn sáng yếu hơn bình thường    (U < UĐ).

+ Nếu I > IĐ: đèn sáng hơn bình thường           (U > UĐ).

* Trường hợp để đèn sáng bình thường thì ta thêm giả thuyết:

ví dụ: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:

R2

V

R1

E,r

Đ1

Đ2

E,r

Biết. E = 16 V, r = 2, R1 = 3, R2 = 9.

- Đ1 và Đ2 là  2 đèn giống nhau. Vôn kế chỉ 3V, điện trở

Vôn kế rất lớn.

a. Tìm điện trở mỗi đèn.

b. Hai đèn sáng như thế nào biết công suất định mức

của mỗi đèn là 6W.

c. Thay vôn kế bằng 1 ampe kế  có Ra = 0. tính cường

độ dòng điện qua ampe kế.

- Hướng dẫn :

a. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn :

Eb = E = 16V và rb =

- Cường độ dòng điện qua mạch chính :

Mặt khác, ta có :  RĐ = 6.

b. Hiệu điện thế định mức của mỗi đèn :

Uđm = .

Mà UV = 3V < Uđm nên đèn sáng mờ hơn.

c. Khi thay vôn kế bằng ampe kế thì dòng điện không qua 2 đèn mà chỉ qua ampe kế, số chỉ ampe kế lúc này là :

C. TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

Câu 1: Mạch điện gồm điện trở R = 2Ω mắc thành mạch điện kín với nguồn ξ = 3V, r = 1Ω thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài R là:

A. 2W                          B. 3W                        C. 18W                          D. 4,5W

Câu 2: Một nguồn có ξ = 3V, r = 1Ω nối với điện trở ngoài R = 1Ω thành mạch điện kín. Công suất của nguồn điện là:

A. 2,25W                     B. 3W                      C. 3,5W                        D. 4,5W

Câu 3: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công suất đó là:

A. 36W                         B. 9W                            C. 18W                              D. 24W

Câu 4: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 3V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Khi đó R có giá trị là:

A. 1Ω                      B. 2Ω                       C. 3Ω                            D. 4Ω

Câu 5: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W:

A. 3 Ω                             B. 4 Ω                       C. 5 Ω                                D. 6 Ω

Câu 6: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R > 2Ω, công suất mạch ngoài là 16W:

A. I = 1A. H = 54%                                    B. I = 1,2A, H = 76,6%

C. I = 2A. H = 66,6%                                 D. I = 2,5A. H = 56,6%

Câu 7: Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1< R2 và R12 là điện trở tương đương của hệ mắc song song thì:

A. R12 nhỏ hơn cả R1và R2.Công suất tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn trên R1.

B.R12 nhỏ hơn cả R1và R2.Công suất tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R1.

C. R12 lớn hơn cả R1 và R2.

D. R12 bằng trung bình nhân của R1

Câu 8: Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 = 110V, U2 = 220V. Chúng có công suất định mức bằng nhau, tỉ số điện trở của chúng bằng:

A.2                     B. 3                          C. 4                           D.8

Câu 9: Để bóng đèn 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220V người ta mắc nối tiếp nó với điện trở phụ R. R có giá trị:

A. 120Ω                     B. 180 Ω                     C. 200 Ω                    D. 240

Câu 10: Khi hai điện trở giống nhau mắc song song và mắc vào nguồn điện thì công suất tiêu thụ là 40W. Nếu hai điện trở này mắc nối tiếp vào nguồn thì công suất tiêu thụ là:

A. 10W                    B. 80W                     C. 20W                       D. 160W

Câu 11: Mắc hai điện trở R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω vào nguồn có hiệu điện thế U không đổi. So sánh công suất tiêu thụ trên các điện trở này khi chúng mắc nối tiếp và mắc song song thấy:

A. nối tiếp P1/P2 = 0,5; song song P1/P2 = 2

B. nối tiếp P1/P2 = 1,5; song song P1/P2 = 0,75

C. nối tiếp P1/P2 = 2; song song P1/P2 = 0,5

D. nối tiếp P1/P2 = 1; song song P1/P2 = 2

Câu 12: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 10 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 20 phút. Hỏi khi dùng R1 nối tiếp R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:

A. 15 phút                        B. 20 phút                    C. 30 phút                     D. 10phút

Câu 13: Một bếp điện gồm hai dây điện trở R1 và R2. Nếu chỉ dùng R1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút, nếu chỉ dùng R2 thì thời gian đun sôi nước là 30 phút. Hỏi khi dùng R1 song song R2 thì thời gian đun sôi nước là bao nhiêu:

A. 15 phút                      B. 22,5 phút                        C. 30 phút                D. 10phút

Câu 14: Một bàn là dùng điện 220V. Có thể thay đổi giá trị điện trở của cuộn dây trong bàn là như thế nào  dùng điện 110V mà công suất không thay đổi:

A. tăng gấp đôi                     B. tăng 4 lần               C. giảm 2 lần              D.giảm 4 lần

Câu 15: Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2= 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. So sánh cường độ dòng điện qua mỗi bóng và điện trở của chúng:

A. I1.>I2; R1 > R2               B. I1.>I2; R1 < R2

C. I1.<I2; R1< R2               D. I1.< I2; R1 > R2

Câu 16: Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2= 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V thì:

A. đèn 1 sáng yếu, đèn 2 quá sáng dễ cháy

B. đèn 2 sáng yếu, đèn 1quá sáng dễ cháy

C. cả hai đèn sáng yếu

D. cả hai đèn sáng bình thường

Câu 17: Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào nguồn điện hiệu điện thế U thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là 20W. Nếu chúng mắc song song vào nguồn này thì tổng công suất tiêu thụ của chúng là:

A. 5W                          B. 40W                        C. 10W                               D. 80W

Câu 19: Khi một tải R nối vào nguồn suất điện động ξ và điện trở trong r, thấy công suất mạch ngoài cực đại thì:

A. ξ = IR                   B. r =R                     C. PR = ξI                                D. I = ξ/r

Câu 20: Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Xác định R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại, tính công suất cực đại đó:

A. R= 1Ω, P = 16W                                   B. R = 2Ω, P = 18W

C. R = 3Ω, P = 17,3W                               D. R = 4Ω, P = 21W

Đề luyện tập/ôn tập

Cấp độ 1,2 chủ đề 1.

Câu 1. Tác dụng cơ bản nhất của dòng điện là tác dụng

A. từ			B. nhiệt		C. hóa			D. cơ

Câu 2. Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn là đoạn mạch nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực

A. Cu – lông		B. hấp dẫn		C. đàn hồi		D. điện trường

Câu 3. Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn là nguồn điện thì các hạt mang điện tham gia vào chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực

A. điện trường	B. cu - lông		C. lạ			D. hấp dẫn

Câu 4. Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào sau đây?

A. I = q.t		B. I = 		C. I = 		D. I =

Câu 5. Chọn câu phát biểu sai.

A. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.

B. Dòng điện có chiều không đổi và cường độ không thay đổi theo thời gian gọi là dòng điện một chiều.

C. Cường độ dòng điện đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện.

D. Tác dụng nổi bật nhất của dòng điện là tác dụng nhiệt.

Câu 6 Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng

A. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện.

B. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.

C. làm dịch chuyển các diện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện.

D. làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện.

Cấp độ 1,2 chủ đề 2.

Câu 7. Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nào sau đây nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch?

A. I=ER		B. I = E + rR		C. I=ER+r		D. I=Er

Câu 8. Chọn câu phát biểu sai.

A. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi điện trở của mạch ngoài rất nhỏ

B. Tích của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của nó gọi là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch đó.

C. Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng tổng các độ giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong.

D. Tích của cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của nó được gọi là độ giảm thế trên đoạn mạch đó.

Câu 9. Trong mạch điện kín gồm có nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Khi có hiện tượng đoản mạch thì cường độ dòng điện trong mạch I có giá trị.

E, r

R

R

Hình 1

A. I=∞		B. I = E.r		C. I = r/ E		D. I= E /r

Câu 10. Cho mạch điện như hình vẽ 1, biết R = r. Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị

E, r

R3

R2

R1

Hình 2

A. I=E3r		B. I=2E3r		C. I=3E2r                  D. I=E2r

Câu 11. Cho mạch điện như hình vẽ 2, biết R = r. Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị

A. I = E /3r		B. I = 2 E /3r		C. I = 3 E /2r		D. I = 3 E /r

Cấp độ 1,2 chủ đề 3.

Câu 12. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện nào sau đây?

A. Quạt điện		B. ấm điện.	C. ác quy đang nạp điện		D. bình điện phân

Câu 13. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua có cường độ I. Công suất toả nhiệt ở điện trở này không thể tính bằng công thức.

A. P  = RI2		B. P = UI		C. P = 		D. P = R2I

Câu 14. Gọi A là công của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi có dòng điện I đi qua trong khoảng thời gian t được biểu diễn bởi phương trình nào sau đây?

A. A = E.I/t		B. A = E.t/I		C. A = E.I.t		D. A = I.t/ E

Câu 15. Công suất của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi có dòng điện I đi qua được biểu diễn bởi công thức nào sau đâu?

A. P = E /r		B. P = E.I		C. P = E /I		D. P = E.I/r

Cấp độ 3,4 chủ đề 1.

Câu 16. Điện tích của êlectron là - 1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là

A. 3,125.1018.	B. 9,375.1019.	C. 7,895.1019.		D. 2,632.1018.

Câu 17. Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện  không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA. Trong 1 phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là.

A. 6.1020 electron .	  B. 6.1019 electron . C. 6.1018 electron .	D. 6.1017 electron .

Câu 18. Cho một dòng điện  không đổi trong 10s điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là 2 C. Sau 50s điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là

A. 5 C			B. 10 C		C. 50 C		D. 25C

Câu 19: Trong thời gian 4 giây có điện lượng 1,5 C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của dây tóc bóng đèn. Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

A. 0,375 (A) 	B. 2,66 (A).	C. 6 (A).	D. 3,75 (A).

Câu 20: Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60 A. Số electron đến đập vào màn hình của ti vi trong mỗi dây là:

A. 3,75.1014 (e). 	B. 7,35.1014 (e).	C. 2,66.10-14 (e).	D. 0,266.10-4 (e).

Cấp độ 3,4 chủ đề

R

R

E, r

Hình 3

2

Câu 21. Cho mạch điện như hình vẽ 3, bỏ qua điện các đoạn dây nối. Biết R1=3, R2=6, R3=1, E= 6V; r=1  . Cường độ dòng điện qua mạch chính là

A. 0,5A			B. 1A

V

R1

R2

R3

R4

A

B

Hình 4

C. 1,5A			D. 2V

Câu 22. Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 2 ; R2 = 3 ; R3 = 5, R4 = 4. Vôn kế có điện trở rất lớn (RV = ). Hiệu điện thế giữa hai đầu A, B là 18V. Số chỉ của vôn kế là

A. 0,8V. 		B. 2,8V. 		C. 4V. 			D. 5V

E1, r1

E2, r2

A

B

hình 7

Rx

Câu 23. Cho mạch điện như  hình vẽ, bỏ qua điện trở Của dây nối. Cho E1=18V; E2=10,8V; r1=4 ; r2=2,4; R1=1; R2=3; RA=2 ; C= 4F. Khi K đóng am pe kế chỉ:

A. 1,6A				B. 1,8A

C. 1,2A		 		D. 0,8A

A

R2

R1

K

C

E1,r1

E2,r2

hình 6

Câu 24. Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong tương ứng là E1=4V; r1=2; E2=3V; r2=3 mắc với biến trở Rx thành mạch điện kín. Khi dòng điện qua nguồn E 2 bằng không thì biến trở có giá trị là

A. 2					B. 4

C. 6					D. 8

R1

R3

R2

E, r

A

B

Hình 8

Câu 25. Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn có suất điện động E= 6V, điện trở trong không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối. Cho R1=R2=30, R3=7,5. Công suất tiêu thụ trên R3 là

A. 4,8W		B. 8,4W		C. 1,25W		D. 0,8W

Câu 26. Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 được mắc với điện trở R = 4,8 thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Suất điện động và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt bằng

A. 12V; 2,5A		B. 25,48V; 5,2A	C. 12,25V; 2,5A	D. 24,96V; 5,2A

A

R4

R1

R3

R2

E, r

hình 9

Câu 27. Cho  mạch điện như hình vẽ 9, bỏ qua điện trở của dây nối, ampe có điện trở không đáng kể, E = 3V; r = 1, ampe chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là

A. 6		B. 2			C. 5			D. 3

R3

R2

R1

E, r

A1

A2

hình 10

Câu 28. Cho mạch điện như hình vẽ 10, bỏ qua điện trở của dây nối và các am pe kế; biết R1=2; R2=3; R3=6; E=6V; r=1. Cường độ dòng điện mạch chính là

A. 2A							B. 3A						C. 4A							D. 1A

Câu 29. Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong r = 4 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I1=1,2A. Nếu mắc thêm một điện trở R2 = 2 nối tiếp với điện trở R1 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ I2=1A. Giá trị của điện trở R1 bằng

A. 5			B. 6			C. 7			D. 8

R

hình 16

A

B

Câu 30. Cho mạch điện như hình vẽ 16. Ba pin giống nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện động 2V và điện trở trong r, R=10,5,

UAB= - 5,25V . Điện trở trong r bằng ?

R1

hình 17

R2

M

N

A. 1,5			B. 0,5

C. 7,5			D. 2,5

Câu 31. Cho mạch điện như hình vẽ 17, Bốn pin giống nhau, mỗi pin có E=1,5V và r=0,5. Các điện trở ngoài R1 = 2; R2 = 8. Hiệu điện thế UMN bằng

A. UMN = -1,5V			B. UMN = 1,5V

C. UMN = 4,5V			D. UMN = -4,5V

E1,r1

E2,r2

R

A

E3, r3

Hình 18

Câu 32. Cho mạch như hình vẽ 18, bỏ qua điện trở của dây nối. Cho biết E1=1,9V; E 2=1,7V; E3=1,6V; r1= 0,3; r2=r3=0,1; r4=0 am pe kế chỉ 0. Điện trở R có giá trị là

A. 0,8		B. 0,53		C. 0,4		D. 1,06

E1, r1

E2, r2

R

hình 13

Câu 33. Cho mạch điện như hình vẽ1, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E1=3V; r1=1; E 2= 6V; r2 = 1; cường độ dòng điện qua mỗi nguồn bằng 2A. Điện trở mạch ngoài có giá trị bằng

A. 2		B. 2,4		C. 4,5		D. 2,5

E1, r

E2, r

hình 14

A

B

Câu 34. Cho mạch điện như hình vẽ 14, bỏ qua điện trở dây nối biết E1= 3V; r1= r2= 1; E 2= 6V; R=4. Hiệu điện thế hai đầu điện trở R bằng

A. 0,5V		B. 1V			C. 2V			D. 3V

Cấp độ 3,4 chủ đề 3.

Câu 25. Khi nối hai cực của nguồn với một mạch ngoài thì công của nguồn điện sản ra trong thời gian 1 phút là 720J. Công suất của nguồn bằng

A. 1,2W		B. 12W		C. 2,1W		D. 21W

Câu 36. Một mạch điện gồm điện trở thuần 10 mắc giữa hai điểm có hiệu điện thế 20V. Nhiệt lượng toả ra trên R trong thời gian 10s là

A. 20J		B. 2000J		C. 40J			D. 400J

R1

E, r

hình 5

A

B

Đ

Câu 37. Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, nguồn điện có suất điện động E=6V, điện trở trong 0,1, mạch ngoài gồm bóng đèn có điện trở Rđ = 11 và điện trở R = 0,9. Biết đèn sáng bình thường. Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn là

A. Uđm = 5,5V; Pđm = 2,75W			B. Uđm = 55V; Pđm = 275W

C. Uđm = 2,75V; Pđm = 0,6875W			D. Uđm = 11V; Pđm = 11W

Câu 38. Một nguồn điện có suất điện động 3V, điện trở trong 2. Mắc song song hai cực của nguồn này hai bóng đèn giống hệt nhau có điện trở là 6, công suất tiêu thụ mỗi bóng đèn là

A. 0,54W						B. 0,45W						C. 5,4W						D. 4,5W

Câu 39. Mắc một điện trở 14 vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện này là 8,4V. Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện lần lượt bằng

A. PN = 5,04W; P ng = 5,4W			B. PN = 5,4W; Png = 5,04W

C. PN = 84 W; Png = 90W			D. PN = 204,96W; Png = 219,6W

Câu 40. Một nguồn điện có suất điện động E= 3V, điện trở trong r = 1 được nối với một điện trở R = 1 thành một mạch kín. Công suất của nguồn điện là

A. 2,25W		B. 3W			C. 3,5W		D. 4,5W