Ngày soạn: 09/9/2017

Tiết 7.     SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ

VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức:

+ Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu 
      dùng làm dây dẫn.

+ Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào 1 trong các yếu tố (Chiều 
      dài, tiết diện, vật liệu làm dây)

+ Suy luận và tiến hành TN kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của 
      dây dẫn.

+ Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một 
      vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.

- Kĩ năng: Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo điện để đo điện trở của dây dẫn.

- Thái độ: Cẩn thận, trung thực, có tinh thần hợp tác trong nhóm.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ (máy chiếu) bảng 1, hình 7.2 (SGK).

- HS mỗi nhóm: + 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.

+ 1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V.

+ 1 nguồn điện 6V ; 1 công tắc ; 8 đoạn dây nối.

+ Dây điện trở (Constan) loại f = 0,3  ;  l = 900 mm

+ Dây điện trở (Constan) loại f = 0,3  ;  l = 1800 mm

+ Dây điện trở (Constan) loại f = 0,3  ;  l = 2700 mm

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hđ 2: PP trực quan, suy luận.

- Hđ 3: PP phát hiện và giải quyết vấn đề.

- Hđ 4: PP tổng hợp, vấn đáp, thực hành tính toán.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra. Tổ chức tình huống (7p)

| ?HS1:- Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, I chạy qua mỗi điện trở có mqh như thế nào với I mạch chính? U giữa 2 đầu đoạn mạch có mqh như thế nào với U giữa 2 đầu mỗi điện trở ? - Điện trở của đoạn mạch mắc nối tiếp có mqh như thế nào với mỗi điện trở thành phần? ?HS2: Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng vôn kế và ampe kế để đo điện trở của một dây dẫn? → Nhận xét, cho điểm. | - HS1 lên bảng: Nếu R1 nt R2 thì: I = I1 = I2 U = U1 + U2 R = R1 + R2 - HS2 lên bảng: ........... |
| --- | --- |

ĐVĐ: Dây dẫn là một bộ phận quan trọng của các mạch điện. Các dây dẫn có thể 
          có kích thước khác nhau, được làm bằng các vật liệu dẫn điện khác nhau và 
         có thể có điện trở khác nhau.

Vậy, điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào, và phụ thuộc như 
         thế nào vào các yếu tố đó.

Hđ2. I, Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn

vào một trong những yếu tố khác nhau (10p)

| - GV: Nếu đặt 1 hiệu điện thế vào 2 đầu của 1 dây dẫn thì có dòng điện chạy qua nó không? Khi đó dây dẫn có 1 điện trở xác định không? - Yêu cầu HS quan sát hình 7.1 SGK và quan sát trực tiếp các cuộn dây của bộ TN xem chúng có những yếu tố nào khác nhau? - Để xác định xem điện trở của các dây dẫn có phụ thuộc vào các yếu tố trên hay không và phụ thuộc vào từng yếu tố này như thế nào ta phải làm TN như thế nào? | - HS quan sát hình 7.1 và nêu được các dây dẫn này khác nhau về: + Chiều dài của dây. + Tiết diện của dây. + Chất liệu làm dây. - HS thảo luận nhóm tìm ra phương án làm TN kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố đã nêu trên. |
| --- | --- |

Hđ3. II, Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn (15p)

| - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK nêu dự kiến cách làm. - Yêu cầu các nhóm nêu dự đoán theo yêu cầu của C1. - GV treo bảng phụ hình 7.2 (SGK). - Yêu cầu các nhóm nhận dụng cụ TN và tiến hành thí nghiệm. Ghi kết quả vào bảng 1. - GV theo dõi các nhóm, quan sát và hướng dẫn các nhóm mắc mạch điện. -? Qua kết quả TN em có nhận xét gì về dự đoán ở câu C1? - Yêu cầu HS nêu kết luận của TN kiểm tra . | 1, Dự kiến cách làm TN - Đo điện trở của dây dẫn l, 2l, 3l và so sánh. - HS thảo luận, dự đoán câu C1: + Dây có chiều dài l thì có điện trở R. + Dây cùng loại dài 2l có điện trở 2R. + Dây cùng loại dài 3l có điện trở 3R. 2, Thí nghiệm kiểm tra - Các nhóm nhận dụng cụ và tiến hành TN theo sơ đồ hình 7.2 a,b,c. Ghi kết quả vào bảng 1 (SGK). - HS thảo luận kết quả bảng 1, nhận xét: Dự đoán ở C1 đúng như kết quả thí nghiệm. 3, Kết luận Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây. |
| --- | --- |

Hđ4. Củng cố - Vận dụng (12p)

| - GV: Với 2 dây dẫn có điện trở tương ứng là R1 và R2 có cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu. Chiều dài tương ứng là l1 và l2 thì: = - Cho HS lần lượt trả lời C2, C3, C4. (GV hướng dẫn, giúp đỡ nếu cần). → Nhận xét, có thể cho điểm. | - HS nghe hiểu, ghi vở: = - C2: Khi U không đổi, nếu mắc bóng đèn bằng dây dẫn càng dài thì R càng lớn, nên I càng nhỏ (định luật Ôm)  Đèn sáng yếu hơn. - C3: Điện trở của cuộn dây là: R = = = 20W Chiều dài của cuộn dây là: l = . 4 = 40m - C4: Vì I1 = 0,25 I2 = nên R1 = 4R2  l1 = 4 l2 Dây thứ nhất dài gấp 4 lần dây thứ hai. |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (1p)

- Học kĩ nội dung kiến thức bài học theo vở ghi kết hợp với SGK.

- Đọc phần “Có thể em chưa biết” (SGK-21).

- Làm BT 7.1 đến 7.4 (SBT).

- Đọc trước §8.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................