Ngày soạn: 15/10/2016

Tiết 17.  BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN-LEN-XƠ

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Vận dụng định luật Jun-Len-xơ để giải các bài tập về tác dụng nhiệt 
    của dòng điện.

- Kĩ năng: + Phân tích, so sánh, tổng hợp thông tin.

+ Giải bài tập theo các bước giải.

- Thái độ: Cẩn thận, trung thực, kiên trì.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ tóm tắt các BT.

- HS: Đọc và nghiên cứu trước BT.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hoạt động 1: PP kiểm tra, vấn đáp, thực hành tính toán.

- Hoạt động 2, 3, 4: PP gợi mở, thực hành tính toán.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra (8p)

| ?HS1:- Phát biểu định luật Jun-Len-Xơ và viết hệ thức? - Chữa BT 16-17.1 (SBT-23). ?HS2: Chữa BT 16-17.5 (SBT-23). → Nhận xét, cho điểm. | - HS1 lên bảng: .......... Q = I2.R.t BT 16-17.1: Chọn (D) - HS2 lên bảng chữa BT 16-17.5: I = = = 1,25A Q = I2Rt = 1,252.176.1800 = 495 000 J Hay Q = 0,24. 495000 = 118 800 (Calo) |
| --- | --- |

Hđ2. Giải bài 1 (15p)

| - Yêu cầu HS đọc đề bài và tóm tắt. -? Để tính Q mà bếp toả ra, ta vận dụng công thức nào? -? Nhiệt lượng cung cấp để làm nước sôi Qi tính bằng công thức nào đã học ở lớp 8? -? Hiệu suất được tính bằng công thức nào? -? Để tính tiền điện trong 1 tháng ta tính như thế nào? - GV phân tích gợi ý song rồi cho 1 HS lên bảng giải. - GV cùng HS lớp nhận xét và bổ xung sai sót (nếu có). | - HS: ........... - Giải: a, Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra: Q = I2Rt = 2,52. 80.1 = 500 J b, Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước (nhiệt lượng có ích): Qi = m.C.(t02 - t01) =1,5 . 4200.(100 - 25) = 472 500 J Nhiệt lượng mà bếp toả ra (nhiệt lượng toàn phần): Q = I2.R.t = 2,52.80.1200 = 600 000 J Hiệu suất của bếp là: H = . 100% = = 78,75% c, Điện năng tiêu thụ của bếp trong 90h A = I2Rt = 2,52.80.90 = 45 000 Wh = 45 kWh Số tiền phải trả: 45.700 = 31 500 (đ) |
| --- | --- |

Hđ3. Giải bài 2 (10p)

| - Yêu cầu HS đọc đầu bài và tóm tắt. -? Em có nhận xét gì về bài toán 2 ? - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân để giải bài 2. Gọi 1 HS lên bảng giải. GV quan sát, kiểm tra bài làm của HS. → Nhận xét, chuẩn lại. | - HS: .......... - TL: Bài toán 2 là bài toán ngược của bài toán 1. - Giải: a, Nhiệt lượng cung cấp để nước sôi: (Q có ích) Qi = m.C.(t02 - t01) = 4200.2.(100 - 20) = 672 000 J b, Vì H = .100% (Q là nhiệt lượng toàn phần)  Q = .100% = .100  746 667 J Vậy nhiệt lượng của ấm toả ra là 746 667 J c, Vì ấm được sử dụng ở hiệu điện thế U = 220V = UĐM Do đó công suất tiêu thụ của ấm là: P = 1000W Q = P.t  t = =  746,7(s) Vậy thời gian đun sôi lượng nước trên là 746,7(s). |
| --- | --- |

Hđ4. Giải bài 3 (10p)

| - Hướng dẫn HS giải nhanh bài 3. - Lưu ý cho HS: Nhiệt lượng toả ra trên đường dây của gia đình là rất nhỏ, nên trong thực tế có thể bỏ qua hao phí này. | - HS: a, Điện trở của toàn bộ đường dây là: R = r. = = 1,36 W b, Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là: P = UI  I = = = 0,75 A c, Nhiệt lượng toả ra trên dây là: Q = I2.R.t = 0,752. 1,36. 90. 3600 = 247 860 J = 0,07 kWh |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (2p)

- Xem lại cách giải 3 bài tập trên.

- Làm các BT (SBT).

- Ôn tập toàn bộ các kiến thức đã học.

E. RÚT KINH NGHIỆM

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................