Mạch điện chứa điện trở

Câu 1: Hai điện trở giống nhau được mắc song song vào một nguồn điện U = const thì cường độ dòng điện qua mạch bằng Ia. Nếu các điện trở này được mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là Ib. Kết luận nào sau đây đúng ?

A. Ia = Ib.	B. Ia = 2Ib.	C. Ia = 4Ib.	D. Ia = 16Ib.

Câu 2: Trong mạch điện có hai điện trở R1 = 4Ω, R2 = 8Ω được ghép song song với nhau. Cường độ dòng điện I chạy qua mạch chính so với cường độ dòng điện I1 chạy qua R1 là

A. I = I1/3.	B. I = 1,5I1.	C. I = 3I1.	D. I = 2I1.

Câu 3: Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 12Ω, R2 = 8Ω, R3 = 4Ω. Cường độ dòng điện I1 qua điện trở R1 so với cường độ dòng điện I3 qua điện trở R3 là

A. I1 = 3I3.	B. I1 = 2I3.	C. I1 = 1,5I3.	D. I1 = 0,75I3.

Câu 4: Chọn phương án đúng. Cho mạch điện như hình vẽ, cường độ dòng điện qua điện trở R5 = 0 khi

A. R1/R2 = R3/R4.	B. R4/R3 = R1/R2.	C. R1R4 = R3R2.	D. A và C đúng.

Câu 5: Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 = R được mắc vào nguồn điện có U = const như hình vẽ. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 so với cường độ dòng điện qua điện trở R2.

A. I1 = I2.	B. I1 = I2/2.	C. I1 = 3I2/2.	D. I1 = 4I2.

Câu 6: Ba điện trở bằng nhau R1 = R2 = R3 được nối vào nguồn điện có U = const như hình vẽ. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 so với cường độ dòng điện qua R2.

A. I1 = 4I2.	B. I1 = I2/2.	C. I1 = 3I2/2.	D. I1 = 2I2.

Câu 7: Ba điện trở R1, R2, R3 được mắc với nhau theo sơ đồ sau. Khi đổi chỗ các điện trở với nhau, người ta lần lượt thu được các giá trị điện trở RAB của mạch là 2,5Ω, 4Ω, 4,5Ω. Tìm R1, R2, R3.

A. R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 9Ω.	B. R1 = 9Ω, R2 = 3Ω, R3 = 6Ω.

C. R1 = 9Ω, R2 = 6Ω, R3 = 3Ω.	D. R1 = 6Ω, R2 = 9Ω, R3 = 3Ω.

Câu 8: Có hai bóng đèn 120V-60W và 120V-45W. Mắc hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế U = 240V như sơ đồ dưới. Tính điện trở để hai bóng đèn sáng bình thường

A. 173Ω.	B. 137Ω.	C. 150Ω.	D. 143Ω.

Câu 9: Cho mạch điện một chiều như hình vẽ,
trong đó R1 = 2Ω, R2 = 3Ω, R3 = 4Ω, UAB = 6V. Hiệu điện thế giữa hai điểm MB bằng

A. 2,77V.	B. 7,27V.

C. 7,72V.	D. 2.72V.

Câu 10: Cho mạch điện như hình vẽ. Cho R1 = 3Ω, R2 = 2Ω, R3 = 6Ω, R4 = 4Ω, R5 = 5Ω, UAB = 20V. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 có giá trị nào sau đây?

A. 4 A.	B. 3 A.	C. 2 A.	D. 6 A.

Câu 11: Giữa hai đầu mạng điện có mắc song song 3 dây dẫn điện trở lần lượt là R1 = 4Ω, R2 = 5Ω, R3 = 20Ω. Tìm hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch nếu cường độ dòng điện trong mạch chính là 2,2A

A. 8,8 V.	B. 11 V.	C. 63,8 V.	D. 4,4 V.

Câu 12: Hai điện trở R1 và R2 khi mắc nối tiếp thì điện trở tương đương là 90Ω. Khi mắc song song thì điện trở tương đương là 20Ω. Giá trị R1 và R2 là

A. 60 Ω; 30 Ω.	B. 50 Ω; 40 Ω.	C. 70 Ω; 20 Ω.	D. 65 Ω; 25 Ω.

Câu 13: Hai điện trở R1 và R2 mắc vào hiệu điện thế không đổi 12V. Nếu R1 mắc nối tiếp R2 thì dòng điện qua mạch chính là 3A. Nếu R1 mắc song song R2 thì dòng điện qua mạch chính là 16A. Xác định R1 và R2.

A. 1Ω, 2Ω.	B. 2Ω, 3Ω.	C. 1Ω, 3Ω.	D. 2Ω, 4Ω.

Câu 14: Cho dây điện dài 1 m, dạng hình trụ tròn gồm hai lõi đồng trục. Lõi bên trong tình trụ tròn làm bằng Cu bán kính r1 = 0,2 mm. Lõi ngoài bao quanh lõi trong có bán kính mặt ngoài cùng r2 = 0,35 mm làm bằng Aℓ. Biết điện trở suất của Cu và Aℓ ở 20oC lần lượt bằng 1,72.10–8Ωm và 2,82.10–8 Ωm. Điện trở của đoạn dây ở 20oC xấp xỉ bằng

A. 25,06 mΩ.	B. 60,7 mΩ.	C. 55,2 mΩ.	D. 50,4 mΩ.

Đáp án

| 1-C | 2-B | 3-C | 4-D | 5-A | 6-D | 7-C | 8-B | 9-A | 10-A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-D | 12-C | 13-C | 14-B |  |  |  |  |  |  |

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C

- Khi mắc hai điện trở song song

- Khi mắc hai điện trở nối tiếp

Câu 2: Đáp án B

- Khi hai điện trở được ghép song song với nhau thì cường độ dòng điện qua mạch chính là

- Cường độ dòng điện qua điện trở R là:

Câu 3: Đáp án C

- Vì hai điện trở  mắc song song nên

- Ta có:

Câu 4: Đáp án D

- Tại M:

- Tại N:

- Ta có:

Từ (3) và (5):

Từ (4) và (5):

Suy ra: . Kết hợp với điều kiện (1) và (2) ta có:

Câu 5: Đáp án A

Ta có

Câu 6: Đáp án D

Ta có:  và

Câu 7: Đáp án C

TH1:

TH2:

TH3:

Từ (1), (2), (3):

Thay vào (1)

Câu 8: Đáp án B

Ta có đèn 1 có

Điện trở đèn 2 là

Để hai đèn sáng bình thường thì

Từ mạch có

Cường độ dòng điện qua 2 đèn lần lượt là

Tại B có

Câu 9: Đáp án A

Ta có

Tại M có

Từ

Câu 10: Đáp án A

Ta có

Tại M có: ;	Tại N có:

Từ ;		Từ

Từ

Giải hệ 3 phương trình 3 ẩn trên được

Câu 11: Đáp án D

Ba điện trở mắc sóng song nên ta có  và .

Suy ra hệ 3 phương trình:

Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là

Câu 12: Đáp án C

Ta có

Từ

Câu 13: Đáp án C

Khi mắc nối tiếp thì ;	Khi mắc song song thì

Ta có  và

Từ

Câu 14: Đáp án B

Ta có:

Điện trở sợi dây là