Ngày soạn: 01/10/2017

Tiết 14.    BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN

VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Giải được các bài tập tính công suất điện và điện năng tiêu thụ đối 
    với các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song, trong đó có sự kết hợp với 
    việc vận dụng định luật Ôm đối với các mạch này.

- Kĩ năng: + Phân tích tổng hợp kiến thức.

+ Giải bài tập định lượng.

- Thái độ: Cẩn thận, trung thực, yêu thích môn học.

B. CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ ghi sẵn phần tóm tắt bài tập.

- HS: Xem trước các BT trong SGK.

C. PHƯƠNG PHÁP

- Hoạt động 1: PP vấn đáp

- Hoạt động 2, 3, 4: PP gợi mở, lập luận, thực hành tính toán.

D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

| HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN | HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH |
| --- | --- |

Hđ1. Kiểm tra bài cũ (5p)

| ?HS1: Viết công thức tính công suất điện và điện năng tiêu thụ? (Kể cả công thức suy diễn). ?HS2: Chữa BT 13.1 và 13.2 (SBT-20) → Nhận xét, cho điểm. | - HS1 lên bảng: P = U.I ; P = I2.R ; P = ; A = U.I.t - HS2 lên bảng: BT 13.1: Chọn (B) BT 13.2: Chọn (C) |
| --- | --- |

Hđ2. Giải bài 1 (8p)

| - Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt bài toán, đổi đơn vị của các đại lượng. - Cho HS hoạt động cá nhân giải bài 1. Gọi HS lên bảng trình bày. -? Tính R dựa vào công thức nào? -? Tính công suất của đèn như thế nào? - Lưu ý cách đổi đơn vị: 1J = 1Ws 1kWh = 3,6.106 J | - Tóm tắt: U = 220V I = 341mA = 0,341A t = 4h.30 = 120h = 432 000 (s) a, R = ? ; P = ? b, A = ? (J) = ? (số) - Giải: a, Điện trở của đèn là: R = = = 645 W Công suất của đèn khi đó: P = U.I = 220.0,341 = 75W b, Điện năng mà bóng tiêu thụ là: A = P.t = 75 . 432 000 = 32 400 000 J = = 9kWh = 9 (số) Trong 1 tháng điện năng tiêu thụ của bóng đèn là 9 số. |
| --- | --- |

Hđ3. Giải bài 2 (15p)

| - Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt. - Gợi ý HS phân tích bài toán, tìm cách giải. -? Mạch điện phân tích như thế nào? -? Tính IA ta dựa vào gì để tính? -? Nhận xét gì về UĐ và PĐ khi đèn sáng bình thường? -? Áp dụng công thức nào để tính Rb? -? Vậy để tính Rb ta cần biết những đại lượng nào? -? Công suất tiêu thụ điện năng là bao nhiêu? -? Công Ab và A tính như thế nào? - Yêu cầu HS nêu cách giải khác cho phần b và c. - GV ghi tóm tắt cách giải khác của HS lên bảng rồi yêu cầu HS về nhà giải. | - Tóm tắt: Đ (6V-4,5W) ; U = 9V a, IA = ? b, Rb = ? ; Pb = ? c, Với t = 10 phút  Ab = ? ; A = ? - Giải: a, Đèn sáng bình thường nên: UĐ = 6V ; PĐ = 4,5W IĐ = = = 0,75A Vì Đ nt (A) nt Rb  IĐ = IA = Ib = 0,75A Vậy cường độ dòng điện qua ampe kế là 0,75A b, Vì RA và Rd rất nhỏ nên mạch điện chỉ gồm Đ nt Rb U = UĐ +Ub  Ub = U - UĐ = 9 - 6 = 3 V Rb = = = 4 W Vậy khi đèn sáng bình thường thì Rb = 4W Công suất tiêu thụ điện của biến trở: Pb = Ub.Ib = 3.0,75 = 2,25W c, Đổi 10 phút = 600s Ab = Pb.t = 2,25 . 600 = 1350 J A = UIt = 0,75 . 9 . 600 = 4050 J Vậy công của dòng điện sản ra ở biến trở trong thời gian 10 phút là 1350J và cả đoạn mạch là 4050J. |
| --- | --- |

Hđ4. Giải bài 3 (15p)

| - Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt bài toán, vẽ sơ đồ mạch điện. -? Bàn là và đèn phải mắc như thế nào vào nguồn 220V để nó hoạt động bình thường? - GV: muốn tính R phải biết RĐ và RBL. Tính RĐ và RBL như thế nào ? - Hướng dẫn HS tính A theo công thức A = P.t và P của cả đoạn mạch. - Hướng dẫn HS cách tính khác: + Tính AĐ và ABL  A = AĐ + ABL + Hoặc từ công thức A = UIt  A = - Yêu cầu HS về nhà tính theo 2 cách trên. | - Tóm tắt: Đ (220V-100W) ; BL (220V-1000W) U = 220V - HS: a, Sơ đồ mạch điện: ............ Tính R = ? Vì đèn và bàn là cùng được mắc vào đúng hiệu điện thế định mức U = 220V nên cả 2 hoạt động bình thường. RĐ = = = 484W RBL = = = 48,4W Vì Đ // BL  R = = 44W b, Công suất tiêu thụ của cả mạch là: P = PĐ + PBL = 100W + 1000W = 1100W = 1,1 kW Điện năng tiêu thụ trong 1h (3600s) là: A = P.t = 1100.3600 = 3 960 000 J Hay A = 1,1KW . 1h = 1,1KWh |
| --- | --- |

Hđ5. Hướng dẫn học ở nhà (2p)

- Làm BT (SBT).

- Đọc và nghiên cứu trước bài thực hành. Kẻ sẵn mẫu báo cáo thực hành, trả lời trước các câu hỏi trong bài thực hành (SGK - 42;43).

E. RÚT KINH NGHIỆM

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KIỂM TRA CỦA CHUYÊN MÔN TUẦN 7